| REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU VAR # MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE ## Personne Publique : ### VILLE DE TRANS-EN-PROVENCE 25, Avenue de la Gare 83720 TRANS EN PROVENCE Tél. : 04.98.10.43.24 ~ Fax. : 04.98.10.43.29 ## Objet du marché : MARCHÉ A BONS DE COMMANDE : TRAVAUX DE VOIRIE. Bordereau de Prix Unitaire (B.P.U) Remise des offres fixée au : Vendredi 9 janvier 2026 à 12h00 Bordereau de prix de voirie |
| --- |
| N° prix | Désignation des travaux avec désignation des prix en lettres hors taxes en EURO | U | P.U. H.T.en € En chiffres |
| 1000 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| 1010 | Installation de chantier Ce prix rémunère : la préparation de chantier comprenant l'installation, les enquêtes, la mise en place d'un bureau, local et sanitaires, et le repliement de chantier ainsi que la remise en état des lieux. Il comprend en outre, le raccordement des installations aux réseaux divers. Ce prix s'applique au forfait. |  |  |
| 1011 | Montant des travaux < 10 000 Euro. H.T. Forfait : ………………………………………………………………………………. | Fft | ……………. |
| 1012 | Montant des travaux = ou > 10 000 Euro. H.T. Forfait : ………………………………………………………………………………. | Fft | ……………. |
| 1020 | Signalisation de chantier Ce prix rémunère : les panneaux nécessaires aux balisages des travaux ( 50 bottes de paille avec enveloppes, 6KS, 80 cônes K5a, 50 piquets K5b), les barrières de chantier à disposer autour des fouilles restées ouvertes et pour canaliser la circulation des piétons et des riverains dans les zones de travaux, la fourniture à pied d'œuvre des panneaux et matériels temporaires (supports, etc …) y/c une réserve de panneaux de 25 % pendant toute la durée du chantier, l'entretien et la maintenance de la signalisation routière et piétonne, les manipulations successives en fonction de l'état d'avancement des travaux, la signalisation de travail sous circulation, les sujétions nécessaires au travail et à une permanence des jours fériés et de nuit pour la maintenance de la signalisation, le repliement de tout matériel de signalisation. Ce prix s'applique au forfait. Forfait : ………………………………………………………………………………. | Fft | ……………. |
| 1030 | Signalisation de chantier par panneaux K 10 Ce prix rémunère : en plus-value au prix 1020, la mise en place d'une signalisation alternée par panneaux K 10. Forfait : ………………………………………………………………………………. | Fft | ……………. |
| 1040 | Signalisation de chantier par feux tricolores Ce prix rémunère : en plus-value au prix 1020, la mise en place d'une signalisation alternée par feux tricolores. Forfait : ………………………………………………………………………………. | Fft | ……………. |

| 2000 | TERRASSEMENTS - REMBLAIEMENTS- PREPARATIONS DES SOLS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Débroussaillage mécanique Ce prix rémunère : Débroussaillage mécanique y/c abattage d'arbres Ø < 25cm, mesuré à un mètre du sol, brûlage et évacuation aux décharges. Le mètre carré : …………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 2011 | Débroussaillage manuel Ce prix rémunère : Débroussaillage manuel y compris brûlage et évacuation aux décharges. Le mètre carré : …………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 2020 | Décapage de terre végétale Ce prix rémunère : le décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm, l'extraction des débris de toutes sortes et leur évacuation à la décharge autorisée, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt ou l'évacuation à la décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2030 | Abattage d’arbres Ce prix rémunère : Abattage d'arbres mesuré à un mètre du sol, y/c débitage, dessouchage et évacuation aux décharges. Ce prix s’applique à l’unité. |  |  |
| 2031 | Abattage d'arbres < 70 cm Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2030, l’abattage d'arbres Ø < 70cm. Ce prix s’applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………............ | U | ……………. |
| 2032 | Abattage d'arbres > 70 cm Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2030, l’abattage d'arbres Ø > 70cm. Ce prix s’applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………............ | U | ……………. |
| 2040 | Balayage aux engins mécaniques Ce prix rémunère : Nettoyage de la chaussée exécuté aux engins mécaniques (balayeuse, aspiratrice) avec chauffeur Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 2041 | Balayage manuel Ce prix rémunère : En plus-value au prix 2040, la réalisation manuelle du balayage Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |

| 2050 | Sondages Ce prix rémunère : Sondages en fouilles exécutés aux engins mécaniques avec mise en tas déblais sur les lieux du chantier y/c découpage de la chaussée, toute sujétions L’unité : ……………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2051 | Carottage pour repérage amiante Ce prix rémunère : Le carottage exécuté avec reprise de la chaussée, envoi au laboratoire et résultat L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 2100 | Déblais généraux en terrain de toute nature sauf terrains rocheux Ce prix rémunère : le déblai en place, les déblais généraux en terrain de toutes natures sauf rochers, qui extraits, seront réutilisés en remblais généraux mis en stock provisoire ou évacués à la décharge autorisée. Il comprend également les piquetages complémentaires et tous les relevés contradictoires et la conservation du piquetage principal, l'aménagement de la décharge ou des lieux de stockage, l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement au lieu de mise en œuvre, de stockage ou de décharge, la protection contre les eaux de toutes natures et la réalisation d'ouvrages provisoires (fossés, saignées). Le volume des déblais à prendre en compte est égal au cube extrait sans tenir compte du foisonnement. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2101 | Plus-value pour terrain rocheux Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2100, l'exécution de terrassement en terrain rocheux. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2102 | Plus-value pour déblais en masse manuels Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2100, l'exécution de terrassements à la main. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2110 | Déblais en fouilles Ce prix rémunère : déblais en fouilles en terrain meuble jusqu'à 1.50 m de profondeur exécutés aux engins mécaniques y/c chargement. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2111 | Plus-value pour déblais en fouilles en terrain rocheux Ce prix rémunère : En plus value au prix 2110, l’exécution de déblais en fouilles en terrain rocheux jusqu'à 1.50 m de profondeur exécutés à la main aux pic et marteau-piqueur y/c chargement et évacuation. Le mètre cube : ……………………………………………………………………... | M3 | ……………. |
| 2112 | Plus-value pour déblais en fouilles manuels Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2110, l'exécution de déblais en fouilles à la main. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |

| 2113 | Plus-value pour sur profondeur Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2110, les déblais en fouille supérieur à 1,50 m. Il comprend le blindage à mettre en place, étaiement de la tranchée. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2120 | Remblais en masse Ce prix rémunère : Mise en remblais de matériaux en provenance de déblais expurgés de bloc et terre argileuse, y/c nivellement, compactage par couche de 0.20m exécutée aux engins mécaniques (pour remblaiement en masse). Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2121 | Remblais en masse à la main Ce prix rémunère : En plus-value au prix 2120, la mise en remblais de matériaux en provenance de déblais expurgés de bloc et terre argileuse, y/c nivellement, compactage par couche de 0.20m exécutée à la main (pour remblaiement en masse). Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2130 | Remblais en masse en matériaux de carrière Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de matériaux de carrière pour remblais jusqu'au fond de forme ou couche de fondation et de base, le réglage, l'arrosage et le compactage Ce prix tient compte des surlargeurs et déclivité des talus. Ce prix s'applique au mètre cube. |  |  |
| 2131 | Graves naturelles 0/100 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2130. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2132 | Graves naturelles 0/31,5 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2130. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2133 | Graves naturelles 0/20 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2130. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2134 | Remblais en matériaux de carrière à la main Ce prix rémunère : En plus-value au prix 2130, la mise en remblais de matériaux exécutée à la main. Ce prix s’applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2140 | Remblais en fouilles Ce prix rémunère : la mise en place en fouilles de matériaux de bonne qualité issus des déblais et ayant reçu l'approbation du Maître d'œuvre, le réglage et le compactage. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2141 | Plus-value pour remblais en fouille à la main Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2140, l'exécution de remblais à la main. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2150 | Remblais en fouilles en matériaux de carrière Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place en fouille de matériaux de carrière pour remblais, le réglage, l'arrosage et le compactage. Ce prix s'applique au mètre cube. |  |  |
| 2151 | Graves naturelles 0/100 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2150. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2152 | Graves naturelles 0/31,5 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2150. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2153 | Graves naturelles 0/20 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2150. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2154 | Plus-value pour remblais en fouille en matériaux de carrière à la main Ce prix rémunère : en plus-value au prix 2150, l'exécution de remblais en matériaux de carrière à la main. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2160 | Terrassement pour purges Ce prix rémunère : les purges nécessaires sur les zones faibles décelées après passage d'un engin de compactage de 12 à 20 tonnes, le terrassement sera exécuté à l'engin mécanique ou à la main. Il comprend le remblaiement en matériaux de carrière de graves non traitées 0/315 ainsi que l'évacuation à une décharge autorisée des déblais. Ce prix s'applique au mètre cube suivant le m3 de matériaux de substitution mis en place après compactage. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |

| 2170 | Réglage du fond de forme Ce prix rémunère : Le réglage du fond de forme à l’aide d’engin (niveleuse ou pelle). Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2171 | Réglage du fond de forme manuel Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2170 mais réalisé manuellement. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2180 | Rabotage de chaussée Ce prix rémunère : le rabotage des couches denses de chaussée sur une épaisseur maximum de 5 cm. Il comprend également le chargement et l'évacuation des produits à la décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre carré. |  |  |
| 2181 | Rabotage de chaussée jusqu'à 150 m² de surface Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2180. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2182 | Rabotage de chaussée entre 150 m² et 1000 m² de surface Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2180. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2183 | Rabotage de chaussée au delà de 1000 m² de surface Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2180. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2184 | Plus value pour rabotage de chaussée > à 5cm d’épaisseur Ce prix rémunère : En plus-value au prix 2180, par cm d’épaisseur supplémentaire de rabotage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 2190 | Dépose de bordures et caniveaux Ce prix rémunère : la dépose des bordures et caniveaux existant ainsi que leur fondation en béton et blocage, le sciage éventuel de la chaussée afin d'éviter l'arrachage du tapis en enrobé, le chargement et l'évacuation à la décharge autorisée de l'ensemble des matériaux. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |

| 2191 | Dépose de bordures et caniveaux à la main Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2190 mais pour une dépose réalisée à la main. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2200 | Démolition de maçonnerie Ce prix rémunère : la démolition de maçonnerie en béton de toutes natures y compris fondation jusqu'à 0,50 m de profondeur par rapport aux cotes finies du projet, le chargement et le transport des matériaux démolis à la décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2201 | Démolition de maçonnerie en béton armé Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2200 mais pour des maçonneries en béton armé. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2202 | Démolition de maçonnerie à la main Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que les prix 2200 et 2201 mais pour une réalisation manuelle. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 2210 | Réalisation de fossé en terre Ce prix rémunère : le terrassement en déblais pour la réalisation d'un fossé trapézoïdal, l'implantation et le contrôle en altimétrie, le chargement et le transport à la décharge autorisée des matériaux issus du terrassement. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 2211 | Plus-value pour fossé en terrain rocheux Ce prix rémunère : En plus-value au prix 2210, l'exécution de fossé trapézoïdal en terrain rocheux. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 2220 | Curage de fossé en terre Ce prix rémunère : les déblais pour mise en forme du fossé en terrain de toute nature, le contrôle altimétrique du fond de fossé, le chargement et le transport à la décharge autorisée des matériaux Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |

| 2230 | Curage de buse en béton Ce prix rémunère : le curage mécanique des buses en béton quel que soit le diamètre et l'évacuation des produits à la décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2231 | Curage manuel de buse en béton Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 2230 mais pour un curage manuel. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 3000 | VOIRIE |  |  |
| 3010 | Sciage de chaussée Ce prix rémunère : le découpage à la scie des couches denses de chaussée (couches de roulement superposées, couches de base) Il comprend le chargement et l'évacuation des produits à la décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 3011 | Démolition de revêtement pour engravure Ce prix rémunère : La démolition de revêtement exécuté manuellement nécessitant l'emploi du pic ou marteau-piqueur, y/c découpe du revêtement exécuté à la scie, balayage, évacuation des déblais à la décharge, toutes sujétions. Revêtement en enrobés et divers. Ce prix s’applique au mètre carré Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3020 | Film anti contaminant Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de film anti contaminant avec recouvrement des nappes sur 0,50 m minimum y compris débord de part et d'autre de la chaussée sur une largeur minimum de 0,50 m. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3030 | Mise en œuvre de matériaux de carrière Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de matériaux de carrière pour constitution de corps de chaussée en couche de fondation ou de base, le réglage, l'arrosage et le compactage. Ce prix s'applique au mètre cube. |  |  |
| 3031 | Mise en oeuvre de ballast 25/80 ou 50/80 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3030 pour mise en œuvre de ballast. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : …………………………………………………………………………….. | M3 | ……………. |

| 3032 | Graves naturelles 0/100 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3030 pour mise en œuvre de GNT 0/100. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3033 | Graves naturelles 0/31,5 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3030 pour mise en oeuvre de GNT 0/31,5. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 3034 | Graves naturelles 0/20 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3030 pour mise en œuvre de GNT 0/20. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 3035 | Plus-value pour mise en œuvre de matériaux de carrière à la main Ce prix rémunère : En plus-value au prix 3030, la mise en œuvre de matériaux de carrière à la main. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 3040 | Couche de fermeture à l'émulsion de bitume Ce prix rémunère : la couche de fermeture à l'émulsion de bitume à raison de 2 kg/m² avec sablage à 15 litres de granulats 5/8. Il comprend la mise en œuvre mécanique, le sablage ou gravillonnage et le cylindrage après sablage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3041 | Plus-value pour réalisation manuelle Ce prix rémunère : En plus-value au prix 3040, la réalisation manuelle de la couche de fermeture à l’émulsion de bitume. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3050 | Couche d'imprégnation Ce prix rémunère : L’exécution mécanique d'une couche d'impression pour chaussée, à raison de 1.5 kg d'émulsion bitumineuse à 65%, y/c fourniture. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3051 | Plus-value pour réalisation manuelle Ce prix rémunère : En plus-value au prix 3050, la réalisation manuelle de la couche d’imprégnation. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |

| 3060 | Couche d'accrochage Ce prix rémunère : la préparation du support, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume à raison de 300 g/m². Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………... | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3061 | Couche d'accrochage anti-collage Ce prix rémunère : la préparation du support, la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume anti-collage à raison de 300 g/m². Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………... | M² | ……………. |
| 3062 | Plus-value pour réalisation manuelle Ce prix rémunère : En plus-value aux prix 3060 et 3061, la réalisation manuelle de la couche d’accrochage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3070 | Scarification Ce prix rémunère : Scarification superficielle de la chaussée existante, y/c balayage, exécution aux engins mécaniques , évacuation des déblais. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3080 | Grave bitume Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume au finisseur, l'exécution des coupes pour reprises, le cylindrage et le compactage. Ce prix s'applique à la tonne. |  |  |
| 3081 | Grave bitume 0/20 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3080 pour mise en œuvre de GB 0/20. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : ……………………………………………………………………………. | T | ……………. |
| 3082 | Grave bitume 0/14 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3080 pour mise en œuvre de GB 0/20. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : ……………………………………………………………………………. | T | ……………. |
| 3083 | EME 0/14 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3080 pour mise en œuvre d’EME 0/14. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : ……………………………………………………………………………. | T | ……………. |

| 3084 | Plus value pour mise en œuvre manuelle En plus value du prix 3080 pour mise en œuvre manuelle. Ce prix s’applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………… | T | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3090 | Revêtements en enrobés à froid Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume), la fabrication, le transport et la mise en œuvre des enrobés à froid, le nivellement et le compactage. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3091 | Plus value pour mise en œuvre manuelle En plus value du prix 3090 pour mise en œuvre manuelle. Ce prix s’applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………… | T | ……………. |
| 3100 | Bétons bitumineux Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (bitume et granulats), la fabrication et la mise en œuvre de bétons bitumineux au finisseur, l'exécution des coupes pour reprises, le cylindrage et le compactage. Ce prix s'applique à la tonne |  |  |
| 3101 | Béton bitumineux pour reprofilage Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BB 0/10 ou 0/14 en reprofilage de chaussée. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3102 | Béton bitumineux 0/14 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BB 0/14. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3103 | Béton bitumineux 0/10 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BB 0/10. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3104 | Béton bitumineux 0/10 à module élevé Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BBME 0/10. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3105 | Béton bitumineux mince 0/10 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BBM 0/10. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3106 | Béton bitumineux 0/6 Noirs Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BB 0/6. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3107 | Béton bitumineux 0/6 rouge Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 3100 pour la mise en œuvre de BB 0/6 de couleur rouge. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3108 | Plus value pour mise en œuvre manuelle Ce prix rémunère : En plus value du prix 3100 pour mise en œuvre manuelle. Ce prix s’applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………… | T | ……………. |
| 3110 | Béton bitumineux en tapis mince BBTM 45 Kg/m² (épaisseur 3 cm) Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume, filler d'apport), la fabrication des matériaux enrobés, le transport des matériaux enrobés de la centrale d'enrobage jusqu'au lieu de mise en œuvre, comprenant notamment le chargement sur camion à la centrale d'enrobage et le déchargement sur finisseur au lieu d'emploi, la mise en œuvre au finisseur des matériaux enrobés et leur compactage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3120 | Béton bitumineux phonique 0/4 ou 0/6 Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume, filler d'apport), la fabrication des matériaux enrobés, le transport des matériaux enrobés de la centrale d'enrobage jusqu'au lieu de mise en œuvre, comprenant notamment le chargement sur camion à la centrale d'enrobage et le déchargement sur finisseur au lieu d'emploi, la mise en œuvre au finisseur des matériaux enrobés sur 4 cm et leur compactage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3130 | Enrobés à base de liant de synthèse Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, liant de synthèse, filler d'apport), la fabrication des matériaux enrobés, le transport des matériaux enrobés de la centrale d'enrobage jusqu'au lieu de mise en œuvre, comprenant notamment le chargement sur camion à la centrale d'enrobage et le déchargement sur finisseur au lieu d'emploi, la mise en œuvre au finisseur des matériaux enrobés sur 4 cm et leur compactage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |

| 3140 | Enrobés à base de liant végétal Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, liant végétal, filler d'apport), la fabrication des matériaux enrobés, le transport des matériaux enrobés de la centrale d'enrobage jusqu'au lieu de mise en œuvre, comprenant notamment le chargement sur camion à la centrale d'enrobage et le déchargement sur finisseur au lieu d'emploi, la mise en œuvre au finisseur des matériaux enrobés sur 4 cm et leur compactage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3150 | Enrobés tièdes 0/10 environnementaux et économiques en énergie Ce prix rémunère : la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume, filler d'apport), la fabrication des matériaux enrobés, le transport des matériaux enrobés de la centrale d'enrobage jusqu'au lieu de mise en œuvre, comprenant notamment le chargement sur camion à la centrale d'enrobage et le déchargement sur finisseur au lieu d'emploi, la mise en œuvre au finisseur des matériaux enrobés sur 4 cm et leur compactage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3160 | Plus value pour mise en œuvre manuelle Ce prix rémunère : En plus value des prix 3110 à 3150 pour mise en œuvre manuelle. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 3170 | Enrobé noir de 3 cm d'épaisseur Ce prix rémunère : mise en oeuvre d'une couche de surface en enrobés denses noir de 0/6 pour trottoirs de 3 cm d'épaisseur, exécutée manuellement, y/c fourniture, cylindrage. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3180 | Enrobé rouge de 3 cm d'épaisseur Ce prix rémunère : mise en œuvre d'une couche de surface en enrobés denses rouge de 0/6 pour trottoirs de 3 cm d'épaisseur, exécutée manuellement, y/c fourniture, cylindrage. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3190 | Dos d’âne + ancrage + terrassement (5 mètres/0.11) Ce prix rémunère : La création d’un dos d’âne avec les ancrages et le terrassement. Le Forfait : ………………………………………………………………………. | FT | ……………. |
| 3191 | Plateau traversant + ancrage + terrassement (10 mètres/0.1) Ce prix rémunère : La création d’un plateau traversant avec les ancrages et le terrassement. Le forfait : …………………………………………………………………………. | FT | …………… |
| 3200 | Béton bitumineux pour bouchage des nids de poules Ce prix rémunère : la préparation du support, la fourniture de tous les matériaux, la fabrication et la mise en œuvre du béton bitumineux, le nivellement et le compactage, toutes sujétions de pesée des camions. La mise en œuvre se fera manuellement. Ce prix s'applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |

| 3210 | Emplois partiels Ce prix rémunère : La fourniture de tous les matériaux (gravillon silico-calcaire lavé, émulsion R69 à pied d’œuvre), le bouchage des nids de poules, la reprise d’affaissements légers aux gravillons 10/14 et 4/6 et à l’émulsion de bitume. Il comprend le balayage et l’évacuation des excédents. Ce prix s’applique à la tonne. La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3300 | Revêtement bi-couche Ce prix rémunère : l'exécution mécanique d'un enduit superficiel bi-couche à l'émulsion de bitume acide à 60 % dosé à 1,3 kg/m² avec gravillons calcaires ou silico calcaires 12,5/18 et 8/12. Il comprend également la fourniture de tous les matériaux et leur répandage, cylindrage et balayage et protection éventuelle des ouvrages existant (mur de clôture, façades, etc. …) Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3310 | Plus value pour réalisation manuelle Ce prix rémunère : En plus value au prix 3300 pour mise en œuvre manuelle. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3400 | Ralentisseur Ce prix rémunère : confection de ralentisseur de 4 m de large pour une épaisseur de 11 cm, 6 mètres de large, longueur 4 mètres avec un rampant de 1.4 mètres, réalisé en béton bitumineux noir y/c sillage rabotage, imprégnation toutes sujétions. Le forfait : …………………………………………………………………… | Ft | ……………. |
| 3500 | Pavés pierre avec fourniture Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de pavés en pierre naturelle. Il comprend le réglage du fond de forme, l'exécution d'une couche de fondation en béton maigre sur 20 cm d'épaisseur, la pose des pavés sur un mortier de ciment de 5 cm d'épaisseur, la réalisation des joints au mortier de ciment dosé à 700 kg ainsi que le balayage avec sciure pour suppression de la barbotine. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3510 | Pavés pierre sans fourniture Ce prix rémunère : la mise en place de pavés. Il comprend l'acheminement sur le chantier des pavés depuis le lieu de dépôt et la mise en œuvre. Dans les mêmes conditions que le prix 3130. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3511 | Pavés calcaire 14*14*8 égrésé flammé Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de pavé calcaire 14*14*8 égrésé flammé. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3512 | Pavés calcaire 25*10*8 bouchardé et vieilli Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de pavé calcaire 25*10*8 bouchardé et vieilli. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3513 | Pavés calcaire 25*10*8 égrésé flammé Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de pavé calcaire 25*10*8 égrésé flammé. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3514 | Pavé béton autobloquant Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de pavé béton autobloquant. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3515 | Dalle calcaire bouchardée épaisseur 8 cm Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de dalle calcaire bouchardée épaisseur 8 cm largeur de 30,40 ou 50 cm et longueur libre. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3516 | Dalle calcaire flammée épaisseur 8 cm Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de dalle calcaire flammée épaisseur 8 cm, largeur de 30, 40 ou 50 cm et longueur libre. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :………………………………………………………………………... | M² | ……………. |
| 3517 | Dalle podotactile Ce prix rémunère : La fourniture et pose de dalle podotactile. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3518 | Revêtement de briques Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de revêtement de briques. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3519 | Calade en pierres maçonnées Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de calade en pierres maçonnées. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3520 | Mortier spécial pour la pose de pavés Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de mortier spécial pour la pose de pavés. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3521 | Mortier spécial pour le jointage de pavés Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de mortier spécial pour le jointage de pavés. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3522 | Béton désactivé architectonique Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de béton désactivé architectonique. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3523 | Pavés ou dalles en roche naturelle Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de pavés ou dalles en roche naturelle. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3524 | Béton dosé à 250 kg/m3. Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250 kg/m3. Ce prix s’applique au mètre cube. Le mètre cube :……………………………………………………………………….. | M3 | ……………. |

| 3530 | Pavés préfabriqués avec fourniture Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de pavés préfabriqués. Il comprend l'exécution de la couche de pose en sable sur 10 cm d'épaisseur, la pose des pavés, et la réalisation des joints au sable, ainsi que la réalisation des différentes coupes. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3540 | Pavés préfabriqués sans fourniture Ce prix rémunère : la mise en place des pavés préfabriqués. Il comprend l'acheminement sur le chantier des pavés préfabriqués, depuis le lieu de dépôt et la mise en œuvre dans les mêmes conditions que le prix 3150. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3550 | Sol stabilisé Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de sable stabilisé à la chaux à raison de 5 %. Il comprend la préparation du support, la préparation au malaxeur du sable 0/4 stabilisé à la chaux, le répandage sur 5 cm d'épaisseur, l'arrosage et le cylindrage. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3560 | Terre végétale de bonne qualité Ce prix rémunère : la fourniture de terre végétale de bonne qualité, le transport à pied d'œuvre et le déchargement, la mise en place ainsi que le réglage sur talus, accotement et zone d'espace vert. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |
| 3570 | Reprise et modelage de terre Ce prix rémunère : la reprise au dépôt provisoire, le transport à pied d'œuvre, le déchargement, l'élimination des produits étrangers et le modelage des terres. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |
| 3570 A | Coussin berlinois Ce prix rémunère : La fourniture de coussin berlinois. Ce prix s’applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………. | U | ……………. |
| 3571 | Pose coussin berlinois avec signalisation Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de coussin berlinois avec signalisation. Ce prix s’applique au forfait. Le forfait : …………………………………………………………………………. | Ft | ……………. |
| 3572 | Réfection voirie en béton épaisseur 10 cm Ce prix rémunère : La réfection de voirie en béton épaisseur 10 cm. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3573 | Création voie piétonne en béton désactivé Ce prix rémunère : La création de voie piétonne en béton désactivé. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ………………………………………………………………………. | M² | ……………. |
| 3600 | Revêtement drainant Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de revêtement drainant. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3601 | Revêtement drainant au liant organo-minéral Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre de revêtement drainant au liant organo-minéral. Ce prix s’applique au mètre carré. Le mètre carré :……………………………………………………………………….. | M² | ……………. |
| 3602 | Enrobés à froid à hautes performances, réactif à l’eau Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en œuvre d’enrobés à froid à hautes performances, réactif à l’eau. Ce prix s’applique au kilogramme. - Le seau de 25kg NOIR…………….…………………………………….. - Le seau de 25kg ROUGE ………………………………………………. | 25 kg 25 kg | ……………. ……………. |
| 3700 | MATERIAUX DE VOIRIE |  |  |
| 3701 | GNT 0/20 Ce prix rémunère : la fourniture, le chargement, le transport et le dépôt sur site. Ce prix s’applique à la tonne La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3702 | GNT 0/20 recyclée Ce prix rémunère : la fourniture, le chargement, le transport et le dépôt sur site. Ce prix s’applique à la tonne La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |

| 3703 | Enrobés à froid Ce prix rémunère : la fourniture, le chargement, le transport et le dépôt sur site. Ce prix s’applique à la tonne La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3704 | Grave émulsion Ce prix rémunère : la fourniture, le chargement, le transport et le dépôt sur site. Ce prix s’applique à la tonne La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3705 | Emulsion de répandage dosée à 65% Ce prix rémunère : la fourniture, le chargement à la centrale de fabrication. Ce prix s’applique à la tonne La tonne : …………………………………………………………………………….. | T | ……………. |
| 3800 | # ENGINS POUR TRAVAUX DE VOIRIE |  |  |
| 3801 | Tractopelle Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3802 | Chargeur sur pneu Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3803 | Camion 10 tonnes Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3804 | Camion 19 tonnes Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3805 | Niveleuse Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |

| 3806 | Cylindre 2 tonnes ½ Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3807 | Cylindre 8 tonnes Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3808 | Balayeuse aspiratrice (châssis lourd) Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3809 | Camion 26 T Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3810 | Camion 32 T Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 3811 | Camion 38 T Ce prix rémunère : L’engin, y compris conducteur, carburant, transport à pied d'œuvre et repliement en fin de chantier. Ce prix s’applique à l’heure. Le forfait : ……………………………………………………………………………… | FT | ……………. |
| 4000 | ASSAINISSEMENT |  |  |
| 4001 | Tranchée pour canalisation en terrain de tout type hors rocher Ce prix rémunère : la confection d'une tranchée de profondeur < à 1,30 m. Il comprend notamment les terrassements nécessaires à l'exécution de la tranchée, l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement au lieu de stockage ou de décharge, la protection contre les eaux de toutes natures et la réalisation d'ouvrages provisoires (fossés, saignées), le réglage définitif du fond de forme. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |
| 4002 | Plus-value pour terrain rocheux Ce prix rémunère : en plus-value au prix 4001 pour réalisation en terrain rocheux. Ce prix s’applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |
| 4003 | Plus-value pour profondeur > 1,30 m Ce prix rémunère : en plus-value au prix 4001 pour sur-profondeur. Ce prix s’applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |
| 4004 | Plus-value pour tranchée réalisée à la main Ce prix rémunère : en plus-value au prix 4001, la réalisation manuelle de la tranchée. Ce prix s’applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………. | M3 | ……………. |

| 4010 | Canalisations circulaires en polychlorure de vinyle (P.V.C.) Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de canalisations PVC comprenant la mise en place ou l'exécution des joints quel que soit leur type ainsi que les essais d'étanchéité, des canalisations avec fourniture de l'eau. Il tient compte également des coupes et raccordements aux ouvrages à établir. Les longueurs à prendre en compte seront mesurées dans les mêmes conditions que les tranchées. Il tient compte également du sable pour pose sur 0,10 m et enrobage sur une épaisseur de 0,20 m au dessus de la génératrice supérieure ainsi que évacuation à une décharge autorisée. Ce prix s'applique au mètre linéaire. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4011 | Canalisation Ø 80 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 80. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4012 | Canalisation Ø 100 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 100. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4013 | Canalisation Ø 125 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 125. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4014 | Canalisation Ø 160 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 160. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4015 | # Canalisation Ø 200 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 200. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4016 | Canalisation Ø 250 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 250. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4017 | Canalisation Ø 315 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 315. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4018 | Canalisation Ø 400 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4010 pour la pose de tuyau PVC Ø 400. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4019 | Drain annelé PVC Ce prix rémunère : fourniture et pose en tranchée ouverte de drain annelé en PVC y/c lit de pose, couche de gravier, toute sujétions. Ø 65 à 100. Ce prix s’applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4020 | Raccordement de canalisation sur regard existant Ce prix rémunère : le raccordement de conduite Ø 400 maximum sur un regard existant. Il comprend les déblais en terrain de toute nature et leur évacuation, les démolitions de maçonnerie, les modifications éventuelles à apporter aux cunettes, il tient compte également du maintien en service des ouvrages sur lesquels les canalisations sont raccordées. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4030 | Raccordement sur regard existant Ce prix rémunère : le raccordement de conduite Ø 200 sur regard existant. Même prestation que le prix 4020. Ce prix s'applique à 'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4031 | Tabourets siphoïdes Ø 125 Ce prix rémunère : fourniture et pose de tabourets siphoïdes y/c couvercle et regard maçonné 500x500 surmonté d'un tampon fonte série trottoir pour canalisation Ø 125. Ce prix s'applique à 'unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4032 | Tabourets siphoïdes Ø 150 Ce prix rémunère : fourniture et pose de tabourets siphoïdes y/c couvercle et regard maçonné 500x500 surmonté d'un tampon fonte série trottoir pour canalisation Ø 150. Ce prix s'applique à 'unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4040 | Canalisation circulaire béton Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de canalisation en béton armé série 135 A. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, l'amenée et le repliement du matériel, la fourniture et le transport à pied d'œuvre des tuyaux et du sable pour lit de pose, la pose suivant les plans, la confection des joints y/c toutes sujétions de fourniture et d'exécution. Ce prix s'applique au mètre linéaire de canalisation posée. |  |  |

| 4041 | Canalisation Ø 300 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 300. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4042 | Canalisation Ø 400 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 400. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4043 | Canalisation Ø 500 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 500. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4044 | Canalisation Ø 600 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 600. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4045 | Canalisation Ø 800 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 800. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4046 | Canalisation Ø 1000 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4040 pour la pose de tuyau béton Ø 1000. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4050 | Canalisation circulaire annelée Ce prix rémunère : La fourniture et pose de canalisation en tube PEHD annelé, il comprend les matériaux et la main d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux, les fournitures, le transport des tuyaux et la pose sur lit de sable suivant les plans, la confection de joints y compris toutes sujétions de fourniture Ce prix s’applique au mètre linéaire. |  |  |
| 4051 | Canalisation Ø 300 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 300. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4052 | Canalisation Ø 400 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 400. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4053 | Canalisation Ø 500 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 500. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4054 | Canalisation Ø 600 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 600. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4055 | Canalisation Ø 800 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 800. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4056 | Canalisation Ø 1000 Ce prix rémunère : Dans les mêmes conditions que le prix 4050 pour la pose de canalisation circulaire annelée Ø 1000. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4060 | Branchement canalisation < Ø 600 dans regard E.P. existant Ce prix rémunère : le raccordement de conduite Ø 300 maximum sur un regard existant. Il comprend les déblais en terrain de toute nature et leur évacuation, les démolitions de maçonnerie, les modifications éventuelles à apporter aux cunettes, il tient compte également du maintien en service des ouvrages sur lesquels les canalisations sont raccordées. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4061 | Branchement canalisation > Ø 600 dans regard E.P. existant Ce prix rémunère : Même prestation que 4050 pour canalisation > Ø 600. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4070 | Tête d'ouvrage canalisation < Ø 600 Ce prix rémunère : les ouvrages de raccordement des canalisations au terrain naturel et fossés par dispositif anti-collision agréé. Il comprend les terrassements quels que soit leur nature y compris l'enlèvement des déblais excédentaires quelle que soit la distance de transport et toutes sujétions d'épuisement et de blindage, le compactage du fond de fouille, la fourniture et la mise en œuvre des bétons (y compris le béton de propreté), armatures et coffrages nécessaires, l'exécution des joints éventuels, le crépi en deux couches lisses sur toutes les faces vues, le remblaiement des fouilles et le compactage méthodique de ce remblaiement, le raccordement avec ouvrages, la remise en état des abords. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4080 | Tête d'ouvrage canalisation > ou = Ø 600 Ce prix rémunère : Même prestation que 4050 pour canalisation > Ø 600. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4090 | Confection de caniveau béton E.P. préfabriqué Ce prix rémunère : les terrassements nécessaires à la pose de caniveaux avec évacuation des déblais à la décharge autorisée, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation, épaisseur 20 cm et la pose ou la fabrication du caniveau, la confection des joints y/c obturateur et raccordement sur le réseau, le remblai en grave naturelle. Ce prix s'applique au mètre linéaire. |  |  |
| 4091 | Caniveau béton 40 x 40 préfabriqué avec grille Ce prix rémunère : Même prestation que 4090 pour caniveau béton 40 x 40 avec grille. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4092 | Caniveau béton préfabriqué 90 x 30 x 30 Ce prix rémunère : Même prestation que 4090 pour caniveau béton 90 x 30 x 30. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4093 | Type acodrain ou équivalent 0,20 m de large Ce prix rémunère : Même prestation que 4090 pour caniveau acodrain de 0,20 de large. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 4094 | Type béton sous chaussée 0,30 m de large Ce prix rémunère : Même prestation que 4090 pour caniveau béton de 0,30 de large. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |

| 4095 | Type béton sous trottoir 0,20 m de large Ce prix rémunère : Même prestation que 4090 pour caniveau béton de 0,20 de large. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4100 | Fourniture et pose de gargouille Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d'un sabot de gargouille en fonte au niveau des descentes de gouttières des bâtiments, la fourniture et la pose d'un bec de gargouille en fonte d'un profil adapté à celui des bordures de trottoir, la fourniture et la pose de la canalisation en acier de diamètre 80 mm, la fondation en béton sur 0,10 m d'épaisseur minimum, les terrassements correspondants avec leur évacuation à la décharge autorisée, les sujétions de raccordement de la canalisation acier avec le sabot et le bec, du tuyau de descente avec le sabot ainsi que celui avec la bordure de trottoir. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4110 | Dépose et repose de dauphin Ce prix rémunère : la dépose et la repose d'un dauphin au niveau des descentes de gouttières de bâtiment, les terrassements correspondants avec leur évacuation à la décharge autorisée, le remplacement éventuel du tuyau de descente et du dauphin y/c toutes les sujétions de raccordement avec l'exutoire public. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4120 | Pose dauphin en fonte Ce prix rémunère : la dépose d'un dauphin existant au niveau des descentes de gouttières des bâtiments, les terrassements correspondants avec leur évacuation à la décharge autorisée, la fourniture et la pose du dauphin y/c toutes les sujétions de raccordement avec l'exutoire public. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4130 | Regards avec fourniture de plaque fonte ductile profondeur < 1,60 m Ce prix rémunère : la totalité de l'ouvrage. Il comprend également les terrassements supplémentaires en surlargeur ou en prolongement des tranchées avec évacuation à la décharge autorisée des déblais correspondant aux ouvrages enterrés. Il comprend également e raccordement des canalisations et la confection de cunette en béton, la mise en place d'une plaque fonte avec son cadre. Ce prix s'applique à l'unité. |  |  |
| 4131 | Regard 250 x 250 avec plaque fonte série légère Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 250 x 250. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 4132 | Regard 300 x 300 avec plaque fonte série légère Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 300 x 300. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4133 | Regard 400 x 400 avec plaque fonte série lourde Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 400 x 400. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4134 | Regard 600 x 600 avec plaque fonte série lourde Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 600 x 600. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4135 | Regard 800 x 800 ou Ø 800 avec plaque fonte série lourde Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 800 x 800 ou Ø 800. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4136 | Regard Ø 1000 avec plaque fonte série lourde Ce prix rémunère : Même prestation que 4130 pour regard 10 x 10 ou Ø 1000. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4140 | Regards sans fourniture plaque fonte Ce prix rémunère : la totalité de l'ouvrage non compris la fourniture des plaques. Ce prix comprend également les terrassements supplémentaires en surlargeur ou en prolongement des tranchées avec évacuation à la décharge autorisée des déblais correspondant aux ouvrages enterrés. Il comprend également le raccordement aux canalisations. Ce prix s'applique à 'unité. |  |  |
| 4141 | Regard 250 x 250 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 250 x 250. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4142 | Regard 300 x 300 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 300 x 300. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4143 | Regard 400 x 400 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 400 x 400. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 4144 | Regard 600 x 600 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 600 x 600. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4145 | Regard 800 x 800 ou Ø 800 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 800 x 800 ou Ø 800. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4146 | Regard Ø 1000 Ce prix rémunère : Même prestation que 4140 pour regard 1000 x 1000 ou Ø 1000. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4150 | Plus-value pour surprofondeur regard 800 x 800 ou Ø 800 > 1,60 m Ce prix rémunère : les éléments supplémentaires de 0,30 m mis en place en surprofondeur. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4160 | Plus-value pour surprofondeur regard Ø 1000 > 1,60 m Ce prix rémunère : Même prestation que 4150 pour regard Ø 1000. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4170 | Avaloir simple Ce prix rémunère : la construction de bouche avaloir sur canalisation quelle que soit la hauteur. Ces regards seront constitués par des éléments préfabriqués superposables ou coulés sur place, couverts par un tampon en fonte. Il comprend également les fouilles en terrain de toute nature y compris l'évacuation des déblais excédentaires quelle que soit la distance de transport et toutes les sujétions d'épuisement et de blindage, le compactage du fond de fouille, le béton de propreté, la fourniture et la pose des éléments préfabriqués ou la mise en œuvre du béton y compris les coffrages pour parements fins et les ferraillages, les joints et toutes sujétions de raccordement avec les canalisations, le remblaiement des fouilles et le compactage méthodique de ce remblaiement, la remise en état des abords, la fourniture et la pose de la bouche et du cadre correspondant, le scellement du cadre et toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 4180 | Avaloir avec prébouche Ce prix rémunère : la construction de regard avaloir à bouche. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, l'amenée et le repliement du matériel, la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre et la pose des éléments de cheminée, la fourniture et la pose de grille plate à absorption totale et plaque de recouvrement profil T, les bétons et mortier nécessaires à la construction et au scellement, le raccordement de l'avaloir sur la canalisation EP y compris toutes les sujétions d'exécution et d'étanchéité. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4190 | Avaloir à grille Ce prix rémunère : la construction de regard avaloir à grille. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, l'amenée et le repliement du matériel, la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre et la pose des éléments de cheminée, la fourniture et la pose de grille plate ou concave, les bétons et mortier nécessaires à la construction et au scellement, le raccordement de l'avaloir sur la canalisation EP y compris toutes les sujétions d'exécution et d'étanchéité. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4200 | Remise à niveau des ouvrages Ce prix rémunère : la mise à niveau des ouvrages situés sur la chaussée ou sur trottoir. Il comprend également la dépose de la tête d'ouvrage existante, l'arasement ou l'exhaussement, la repose de la tête d'ouvrage à la cote définie sur les plans, la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires, toutes sujétions de coupe, de raccordement. Ce prix s'applique à l'unité. |  |  |
| 4201 | Bouche à clé Ce prix rémunère : Même prestation que 4200 pour bouche à clé. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4202 | Regards (de visite, avaloir ou à grille) Ce prix rémunère : Même prestation que 4200 pour regards. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 4203 | Chambre France Télécom Ce prix rémunère : Même prestation que 4200 pour chambre France télécom. Ce prix s'applique à l’unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 5000 | RESEAUX DIVERS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5010 | Fourniture et pose de conduite Ce prix rémunère : le réglage et compactage du fond de tranchée, la fourniture et la mise en œuvre des canalisations PVC rigides comprenant notamment la fourniture et la mise en œuvre du sable de pose, d'enrobage des canalisations sur 0,20 m d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure, la fourniture et la pose de grillage avertisseur, la mise en place des éléments de raccord et leur collage éventuel, le bétonnage éventuel du bloc dans les voies à pente et à l'approche des chambres et en traversée de voirie, la mise en œuvre d'un tire câble. Ce pris s'applique au mètre linéaire. |  |  |
| 5011 | Fourreaux TPC Ø 63 Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour fourreaux TPC Ø 63. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5012 | Fourreaux TPC Ø 75 Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour fourreaux TPC Ø 75. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5013 | Fourreaux TPC Ø 90 Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour fourreaux TPC Ø 90. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5014 | Fourreaux TPC Ø 110 Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour fourreaux TPC Ø 110. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5015 | Fourreaux TPC Ø 140 Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour fourreaux TPC Ø 140. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5016 | Canalisations France Télécom de 2 Ø 42/45 PVC Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour 2 fourreaux France Télécom Ø 42/45. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5017 | Canalisations France Télécom de 3 Ø 42/45 PVC Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour 3 fourreaux France Télécom Ø 42/45. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5018 | Canalisations France Télécom de 2 Ø 56/60 PVC Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour 2 fourreaux France Télécom Ø 56/60. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5019 | Canalisations France Télécom de 3 Ø 56/60 PVC Ce prix rémunère : Même prestation que 5010 pour 3 fourreaux France Télécom Ø 56/60. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5020 | Chambre de tirage France Télécom Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de chambre de tirage normalisée France Télécom. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, l'amenée et le repliement du matériel. Il comprend également les terrassements mécaniques ou manuels nécessaires à l'ouvrage, le chargement et l'évacuation des matériaux, la fourniture et la mise en œuvre de sable ou béton de propreté pour pose et calage, la prise en charge et la pose de la chambre et ses accessoires, le scellement du cadre de la plaque couverture et toutes les sujétions pour réalisation des masques, inclinaison de la plaque en fonction des dévers. Ce prix s'applique à l'unité. |  |  |
| 5021 | Chambre de tirage L0T Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage L0T. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5022 | Chambre de tirage L1T Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage L1T. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5023 | Chambre de tirage L2T Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage L2T. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 5024 | Chambre de tirage L3T Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage L3T. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5025 | Chambre de tirage K2C Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage K2C. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5026 | Chambre de tirage K3C Ce prix rémunère : Même prestation que 5020 chambre de tirage K3C. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5030 | Bornes Télécom pavillonnaire Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de bornes pavillonnaires type France Télécom ainsi que le socle en béton et les coudes grand rayon pour remontée, les terrassements en déblais et l'évacuation. Ce prix s'applique à l'unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5040 | Canalisation PE diamètre 19 x 25 (16 bars) Ce prix rémunère : la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'une canalisation PE y/c sable de pose et d'enrobage ainsi que le grillage avertisseur, les essais d'étanchéité des canalisations. Ils tiennent compte également des coupes et des raccordements aux ouvrages à établir. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5041 | Reprise conduite d'eau potable tuyau 16 x 20 (10 bars) Ce prix rémunère : fourniture et pose de tuyau polyéthylène, 10 bars pour reprise de branchement, y/c terrassement, tout venant, raccord, toutes sujétions. Tuyau Ø 16X20 à 26.2X32. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5042 | Reprise conduite d'eau potable tuyau 40.8 x 50 Ce prix rémunère : fourniture et pose de tuyau polyéthylène, 10 bars pour reprise de branchement, y/c terrassement, tout venant, raccord, toutes sujétions. Tuyau Ø 40.8X50 à 51.4X63.Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5050 | Fourniture et pose de canalisation fonte Ce prix rémunère : la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'une canalisation en fonte ductile du type 2GS y/c toutes les fournitures et accessoires (brides, coudes etc…), la fourniture et la mise en place de sable de pose et d'enrobage et du grillage avertisseur, les essais d'étanchéité des canalisations. Il tient compte également des coupes et des raccordements aux ouvrages à établir. Ce prix s'applique au mètre linéaire. |  |  |
| 5051 | Canalisation Fonte Ø 100 Ce prix rémunère : Même prestation que 5050 pour canalisation fonte Ø 100. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |

| 5052 | Canalisation Fonte Ø 150 Ce prix rémunère : Même prestation que 5050 pour canalisation fonte Ø 150. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5060 | Canalisation PVC rigide Ø 110 (16 bars) Ce prix rémunère : la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'une canalisation en PVC type haute densité 16 bars y/c fournitures et accessoires (coudes, brides etc…), le sable de pose et d'enrobage et le grillage avertisseur détectable, les essais d'étanchéité des canalisations. Il tient compte également des coupes et des raccordements aux ouvrages à établir. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 5070 | Té Fonte DN 100 à DN 200 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un té sur une conduite de Ø 100 à 200 maximum y/c tous les accessoires. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5080 | Cône de réduction Fonte DN 100 à DN 200 Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'une plaque pleine sur une conduite de Ø 100 à 200 maximum. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5090 | Plaque pleine DN 100 à DN 200 Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'une plaque pleine sur une conduite de Ø 100 à 200 maximum. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 5091 | Robinet Vanne Ce prix rémunère : fourniture et pose de robinet vanne Type euro 20 à opercule caoutchouc ou similaire, place dans un regard rond de 800mm muni d'un tampon fonte ductile type GTS avec cadre en fonte, y/c toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 5092 | Robinet prise en charge Ce prix rémunère : fourniture et pose de robinet prise en charge sur le dessus de la canalisation principale type Sensass ou similaire avec coupelle de centrage, collier, tube allonge, bouche à clé type chaussée PAM ou SOVAL ou équivalent, raccord, y/c toutes sujétions. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U |  | ……………. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100 | Poteau d'incendie Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un poteau d'incendie de type renversable, de Ø 100 à prise apparente type Bayard ou équivalent comprenant joint de bride, esse de réglage, encadrement en béton, raccordements et autre sujétions y/c les terrassements et remblais. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U |  | ……………. |  |
| 5110 | Ventouse Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une ventouse automatique de 40 mm avec robinet d'arrêt incorporé, le té de raccordement pour une conduite de Ø 200 mm maximum y/c regard avec tampon fonte et raccordement au réseau pluvial ou fond poreux. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U |  | ……………. |  |
| 5120 | Vidange Ce prix rémunère : la fourniture et la pose d'une vidange sur conduite de 200 mm maximum dans regard avec tampon fonte, avec vanne et raccordement sur réseau pluvial ou fond poreux. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U |  | ……………. |  |
| 5130 | Coffret compteur eau Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en place de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un coffret type Isolazur ou équivalent en polyester armé y/c l'équipement métallique pour la fixation du compteur et le socle en béton. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U |  | ……………. |  |
| 5140 | Epreuve des joints et canalisations Ce prix rémunère : les épreuves exécutées à l'eau, la fourniture et le transport de l'eau, les appareillages nécessaires à la mise en pression, le personnel nécessaire à ces travaux. Ce prix s'applique au forfait. Le forfait : ………………………………………………………………………. |  | Fft |  | ……………. |

| 5150 | Stérilisation et rinçage des canalisations Ce prix rémunère : La procédure à appliquer est la suivante : Rinçage de la conduite – remplissage avec un produit désinfectant puis vidange de la conduite. Ce prix s'applique au forfait Le forfait : ………………………………………………………………………….. | Fft |  | ……………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | BORDURES - CANIVEAUX - MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 6010 | Bordures A2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type A2. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, la fouille en rigole si nécessaire, la fourniture, le transport et la pose des éléments de bordures. Ce prix s’applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… |  | Ml |  | ……………. |  |
| 6020 | Bordures T2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type T2. Mêmes prestations que 6010. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… |  | Ml |  | ……………. |  |
| 6030 | Bordures T3 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type T3. Mêmes prestations que 6010. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… |  | Ml |  | ……………. |  |
| 6040 | Bordures P1 ou P2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type P1 ou P2. Mêmes prestations que 6010. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… |  | Ml |  | ……………. |  |
| 6050 | Bordures I1 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type I1. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, l'amenée et le repliement du matériel, la fouille en rigole si nécessaire, la fourniture et la pose du béton pour fondation et calage ou la colle si pose sur tapis d'enrobés, la fourniture, le transport et la pose des éléments de bordures, les façons de joints au mortier, les sujétions pour pose des éléments courbes et des éléments spéciaux pour raccordement. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… |  | Ml |  | ……………. |  |

| 6060 | Bordures I2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures de type I2. Mêmes prestations que 6050. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6070 | Caniveaux CC1 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de caniveaux CC1. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux, la fouille en rigole si nécessaire, la fourniture, le transport et la pose des éléments de bordures, la fourniture et la pose du béton pour fondation et calage dosé à 250kg, les façons de joints au mortier dosé à 450kg, la fourniture et la pose d'acier pour armature de la semelle de fondation, les sujétions pour pose d'éléments courbes et les éléments spéciaux pour raccordement et des éléments surbaissés. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6080 | Caniveaux CC2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de caniveaux CC2. Même prestations que 6070. Ce prix s'applique au mètre linéaire Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6090 | Caniveaux CS1 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de caniveaux CS1. Même prestations que 6070. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6100 | Caniveaux CS2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de caniveaux CS2. Même prestations que 6070. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6101 | Bordures GSS2 Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures GSS2. Même prestations que 6070. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml |  |
| 6110 | Autres bordures Ce prix rémunère : la fourniture et la pose de bordures autres que celles décrites ci-dessus. Ce prix s'applique à l'unité, par application d'un coefficient multiplicateur sur le tarif fournisseur en vigueur à la date de l'ordre de service. Coef. : ………………………………………………………………………………… | Coef | ……………. |
| 6111 | Bordures coulées T2 Ce prix rémunère : La confection de bordure coulée en place par machine vibrante, comprenant le déplacement du matériel, implantation, la fourniture et le transport du béton, adjuvant, graviers et mise en œuvre Profil T2. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6112 | Bordures coulées A2 Ce prix rémunère : La confection de bordure coulée en place par machine vibrante, comprenant le déplacement du matériel, implantation, la fourniture et le transport du béton, adjuvant, graviers et mise en œuvre Profil A2. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6113 | Bordures coulées I2 Ce prix rémunère : La confection de bordure coulée en place par machine vibrante, comprenant le déplacement du matériel, implantation, la fourniture et le transport du béton, adjuvant, graviers et mise en œuvre Profil I2. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6114 | Plus value pour bordure coulée désactivée Ce prix rémunère : Plus value aux prix 6111, 6112, 6113 pour bordure désactivée avec cailloux roulés. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6120 | Mur bahut Ce prix rémunère : la construction de mur de clôture en agglos creux de 0,20 m de largeur. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux. Il comprend également les terrassements par tous moyens appropriés, le chargement et l'évacuation des matériaux, la réalisation d'une semelle en béton armé, l'élévation en agglos creux de 0,20 m ainsi que tous les raidisseurs verticaux et arase de surface nécessaires. Sont compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tels que béton, acier, coffrage, mortier pour joint et enduit de couleur en deux couches lissées. Il comprend également les piquets, fil tendeur, renfort et grillage simple torsion plastifié, mailles 50 x 50 Ht 1,20 m. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6130 | Mur en agglos de 20 Ce prix rémunère : la construction de mur de clôture en agglos creux de 0,20 m de largeur. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux. Il comprend également les terrassements par tous moyens appropriés, le chargement et l'évacuation des matériaux, la réalisation d'une semelle en béton armé, l'élévation en agglos creux de 0,20 m ainsi que tous les raidisseurs verticaux et arase de surface nécessaires. Sont compris la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tels que béton, acier, coffrage, mortier pour joint et enduit de couleur en deux couches lissées. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |

| 6140 | Mur de soutènement avec clôture Ce prix rémunère : le mur de soutènement avec clôture. Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires pour la réalisation des travaux. Il comprend également, le terrassement pour fondations, l'évacuation des matériaux à la décharge autorisée, la réalisation de la fondation en béton armé et la fourniture et la pose de banches, la mise en place de béton et armatures acier, la confection des joints de dilatation. Il comprend également les piquets, fil tendeur, renfort et grillage simple torsion plastifié, mailles 5 x 5, Ht 1,20 m. Ce prix s'applique au mètre carré Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150 | Mur de soutènement Ce prix rémunère : la construction d'un mur en béton banché de 0,40 m de largeur Il comprend tous les matériels et la main d'œuvre nécessaires pour la réalisation des travaux. Il comprend également, le terrassement pour fondations, l'évacuation des matériaux à la décharge autorisée, la réalisation de la fondation en béton armé et la fourniture et la pose de banches, la mise en place de béton et armatures acier, la confection des joints de dilatation, une peinture minérale en deux couches sur les faces vues. Les barbacanes et l'ensemble de drainage pour la partie en soutènement. Ce prix s'applique au mètre carré Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6160 | Mur en agglos à bancher Ht < 2,00 m Ce prix rémunère : le terrassement en déblais, l'évacuation des matériaux, la réalisation de la fondation en béton légèrement armé, la fourniture et la pose d'agglos à bancher de 27 ferraillée, la mise en place de béton, l'arase, le remblai derrière le mur, la confection d'un drain. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6161 | Agglos à bancher de 20 Ce prix rémunère : fourniture et mise en œuvre de maçonnerie en agglomérés à bancher de 20 y/c béton vibré dosé à 350 kg de ciment, ferraillage, enduit de redressage, enduit couleur rustique ou frotassé sur 2 faces, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6162 | Mur de soutènement préfabriqué en L Ce prix rémunère : fourniture et mise en place de mur de soutènement ou éléments préfabriqués en L en béton y/c calage sur semelle béton, joints, drain, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |

| 6163 | Mur de soutènement préfabriqué parement pierre Ce prix rémunère : fourniture et mise en place d'un mur de soutènement en éléments préfabriqués hexagonaux en béton avec un parement de pierre, y/c demi-éléments, calage sur semelle béton, joints, drain, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6164 | Reprise d’enduit Ce prix rémunère : reprise d'enduit pour mur de clôture ou soubassement d'habitation, y/c piquage, brossage, couche d'arrosage, mortier, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6165 | Enduit deux couches Ce prix rémunère : exécution de 2 couches d'enduit au mortier de ciment frotassé dosé à 400 kg y/c réglés, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6166 | Enduit couleur monocouche Ce prix rémunère : exécution d'1 couche d'enduit couleur ou rustique dosé à 400 kg de ciment, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6167 | Drain en ballast 60/80 Ce prix rémunère : le mètre cube d'exécution d'un drain en ballast 60/80, y/c réglage, arrosage léger, compactage et toutes sujétions d'exécution. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : …………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 6168 | # Barbacanes en TPC Ø 100 Ce prix rémunère : le mètre linéaire de barbacanes en TPC Ø 100, y/c percement, coupe façon sifflet, mise en œuvre, calage et scellement. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6169 | Pilier de portail en agglos ou béton avec couronnement Ce prix rémunère : le pilier de portail en agglos creux de 0.20 ou en béton de 0.40x0.40x2.00 avec couronnement débordant de 0.05m. Les 4 faces, le couronnement et ses arrêtes, enduits au mortier de ciment à 2 couches, la dernière étant frotassée ou lissée, y/c toutes fournitures et coffrage. Ce prix s’applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 6170 | Fourniture et pose de clôture en grillage simple torsion Ce prix rémunère : l'exécution des trous de fondation ou de scellement et la mise en œuvre du béton à raison de 350 kg, la fourniture et le scellement tous les 2,00 m de supports en T 40 mm x 40 mm, y/c jambe de force, poteau d'angle et 3 rangs de fil de fer de 2,7 mm avec tendeurs, grillage en mailles 50 mm x 50 mm, hauteur de 1,20 m, finition galvanisé plastifié de couleur blanche. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6180 | Pose de clôture en grillage simple torsion Ce prix rémunère : la pose de clôture en mailles 50 mm x 50 mm, hauteur 1,20 m, finition galvanisé plastifié de couleur blanche Même prestation que 6160. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 6190 | Fourniture et pose de portail Ce prix rémunère : l'exécution des trous de scellement et la mise en œuvre du béton, la pose de portail mentionné au C.C.T.P. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité : …………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 6200 | Fourniture et pose de portillon Ce prix rémunère : l'exécution des trous de scellement et la mise en œuvre du béton, la pose de portillon mentionné au C.C.T.P. Ce prix s'applique à l'unité L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 6210 | Chape antidérapante au mortier Ce prix rémunère : la réalisation d'une chape antidérapante bouchardée ou balayée au mortier ciment d'épaisseur 10 cm minimum. Ce prix s'applique au mètre carré. Le mètre carré : ……………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 6211 | Grave ciment Ce prix rémunère : fourniture et mise en œuvre de grave ciment pour reconstitution de corps de chaussée y/c réglage, compactage, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 6212 | Béton de propreté Ce prix rémunère : fourniture et mise en œuvre de béton de propreté dosé à 150kg de ciment de 0.05 d'épaisseur, y/c réglage, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |

| 6213 | Béton pour semelle radier Ce prix rémunère : La fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 250kg de ciment pour semelle radier, mur, enrobage de buse, plot, massif isolé, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6214 | Béton pour fondation Ce prix rémunère : Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350kg de ciment pour fondation coulé en plein fouille, y/c réglage, armature standardisée, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 6220 | # Fourniture et mise en œuvre de béton Ce prix rémunère : La mise en œuvre de béton de résistance caractéristique à 28 jours supérieure ou égale à 25 MPA dosé à 350 kg/m3. Il comprend également le chargement de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que béton, acier. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 6230 | Plus-value par 50 kg de ciment Ce prix rémunère : en plus-value au prix 6220. Ce prix s'applique par tranche de 50 kg. Plus value : ………………………………………………………………………….. | 50 kg | ……………. |
| 6240 | Moins-value par 50 kg de ciment Ce prix rémunère : en plus-value au prix 6220. Ce prix s'applique par tranche de 50 kg. Plus value : ………………………………………………………………………….. | 50 kg | ……………. |
| 6250 | Plus-value pour coffrage Ce prix rémunère : en plus-value au prix 6220, la fourniture et la mise en œuvre de coffrage. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |
| 6260 | Béton désactivé Ce prix rémunère : la fourniture et la mise en œuvre de béton chromofibre UBA désactivé coloré y/c les coffrages si nécessaire ainsi que les joints de dilatation et toutes autres sujétions. Ce prix s'applique au mètre cube. Le mètre cube : ……………………………………………………………………… | M3 | ……………. |

| 7000 | MOBILIER URBAIN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7010 | Dépose de mobilier urbain Ce prix rémunère : la dépose et dépôt aux ateliers indiqués par le Maître d'œuvre, la démolition de fondations, l'évacuation des déblais à la décharge autorisée, ainsi que la reconstitution des revêtements à l'identique et toutes sujétions d'exécution. Ce prix s'applique à l'unité. L’unité :………………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 7011 | Dépose de barrière de sécurité Ce prix rémunère : Même prestation que 7010 pour barrière de sécurité. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7012 | Dépose de poteau de signalisation Ce prix rémunère : Même prestation que 7010 pour poteau de signalisation. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7013 | Dépose de banc Ce prix rémunère : Même prestation que 7010 pour banc. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7020 | Pose mobilier urbain sans fourniture Ce prix rémunère : le terrassement en déblais pour réalisation des massifs béton et évacuation des déblais à la décharge autorisée, la confection du massif avec du béton |  |  |
| 7021 | Barrière de sécurité Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour barrière de sécurité. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7022 | Poteau de signalisation Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour poteau de signalisation. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7023 | Potelet fixe Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour potelet fixe. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7024 | Potelet amovible Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour potelet amovible. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7025 | Potelet de signalisation Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour potelet de signalisation. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7026 | Corbeille à papiers Ce prix rémunère : Même prestation que 7020 pour corbeille à papier. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7030 | Dépose et pose d'un mobilier urbain Ce prix rémunère : La dépose et pose au lieu indiqué par le Maître d'œuvre, ainsi que la confection du massif avec du béton dosé à 350 kg/m3, l'évacuation des déblais à la décharge autorisée, ainsi que la reconstitution des revêtements à l'identique, toutes sujétions d'exécution. Ce prix s'applique à l'unité. |  |  |
| 7031 | Barrière de sécurité Ce prix rémunère : Même prestation que 7030 pour barrière de sécurité. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7032 | ## Poteau de signalisation Ce prix rémunère : Même prestation que 7030 pour poteau de signalisation. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7033 | Banc Ce prix rémunère : Même prestation que 7030 pour banc. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7034 | Corbeille à papiers Ce prix rémunère : Même prestation que 7030 pour corbeille à papier. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7035 | Fourniture et pose de barrières longueur 1 m Ce prix comprend : la fourniture et pose de barrières simples croix pommeau boule de longueur 1 ml y compris scellement et réfection de revêtement L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 7036 | Fourniture et pose de barrières longueur 1,50 m Ce prix comprend : la fourniture et pose de barrières simples croix pommeau boule de longueur 1,50 ml y compris scellement et réfection de revêtement L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 8000 | FOURNITURES DIVERSES ET MAIN D’OEUVRE |  |  |
| 8010 | Fournitures Ce prix rémunère : La fourniture de mobilier divers à l’unité. |  |  |
| 8011 | Pavés basalte Ce prix rémunère la fourniture de pavés basalte. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité :…………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 8012 | Pavés granit Ce prix rémunère la fourniture de pavés granit. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ………………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 8013 | Mobilier urbain équivalent à celui installé sur la commune Ce prix rémunère la fourniture de mobilier urbain équivalent à celui installé sur la commune. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ………………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 8014 | Panneaux de signalisation verticale équivalent à ceux installés sur la commune Ce prix rémunère la fourniture de panneaux de signalisation verticale équivalent à ceux installés sur la commune. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ………………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 8015 | Fournitures non prévues au présent bordereau Ce prix rémunère les fournitures non prévues au présent bordereau. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ………………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 8016 | Panneaux de signalisation de type A « Danger » CLASSE 2 Ce prix rémunère la fourniture de panneaux de signalisation de classe 2 et de type A « Danger ». Ce prix s'applique à l’unité - Dimension 500 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 700 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 000 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 250 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. | U U U U | …………… …………… …………… …………… |
| 8017 | Panneaux de signalisation de type B « Interdiction » CLASSE 2 Ce prix comprend la fourniture de panneaux de signalisation de classe 2 et de type B « Interdiction ». Ce prix s’applique à l’unité : - Dimension 450 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 650 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 850 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 50 mm L’unité :………………………………………………………………………………. | U U U U | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| 8018 | Panneaux de signalisation de type B « Obligation » CLASSE 2 Ce prix comprend la fourniture de panneaux de signalisation de classe 2 et de type B « Obligation ». Ce prix s’applique à l’unité : - Dimension 500 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 700 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 000 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 250 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. | U U U U | ……………. …………… ……………. …………… |
| 8019 | Panneaux de signalisation de type AB « Intersection et priorité » « STOP » CLASSE 2 Ce prix comprend la fourniture de panneaux de signalisation de classe 2 et de type AB « Intersection et priorité ». Ce prix s’applique à l’unité : - Dimension 400 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 600 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 800 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 1 000 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. | U U U U | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| 8020 | Panonceaux de signalisation de type M9c CLASSE 2 Ce prix comprend la fourniture de panonceaux de la classe 2 et de type M. Ce prix s’applique à l’unité : - Dimension 350 mm*150 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 500 mm*150 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 700 mm*200 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 900 mm*250 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. | U U U U | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| 8021 | Panneaux de signalisation de type M5a CLASSE 2 Ce prix comprend la fourniture de panonceaux de de classe 2 et de type M. Ce prix s’applique à l’unité : - Dimension 350 mm*250 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 500 mm*350 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 500 mm*500 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. - Dimension 700 mm*700 mm L’unité : ………………………………………………………………………………. | U U U U | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| 8022 | Balise de type J Ce prix comprend la fourniture de balise de type J11. Ce prix s’applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 8023 | Balise de type J Ce prix comprend la fourniture de balise de type J4 de classe 2 Ce prix s’applique à l’unité. - J4 1 chevron : L’unité : ………………………………………………………………………………… - J4 2 chevrons : L’unité : ………………………………………………………………………………… - J4 3 chevrons : L’unité : ………………………………………………………………………………… - J4 4 chevrons : L’unité : ………………………………………………………………………………… | U U U U | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| 8024 | Balise de type J Ce prix comprend la fourniture de balise de type J5. Ce prix s’applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 8025 | Main d'œuvre Ce prix rémunère : Les travaux non prévus au présent bordereau et exécutés en régie par un ouvrier qualifié et son aide. Il comprend outre la main d'œuvre, les petites fournitures (ciment, sable, etc …) et toutes les sujétions. Ce prix s'applique à l'heure de régie. L’heure : ……………………………………………………………………………… | H | ……………. |
| 9000 | ECLAIRAGE PUBLIC ET BARRIERES |  |  |
| 9001 | Dépose, repose de candélabre Ce prix rémunère : dépose, repose de candélabre de hauteurs différentes, y/c terrassement, béton, toutes sujétions. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9002 | Reprise branchement éclairage public Ce prix rémunère : fourniture et pose de fourreau et câble pour reprise de branchement, y/c terrassement, tout venant, toutes sujétions. Ce prix s'applique au mètre linéaire. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 9003 | Dépose repose crosse Ce prix rémunère : dépose et repose de crosse fixée sur support EDF bois ou béton, y/c reprise de câble, toutes sujétions. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9012 | Déplacement d'arbustes en haie Ce prix rémunère : Déplacement d'arbuste en haie de 1.00m de hauteur y/c terrassement, terre végétale, engrais, arrosage, toutes sujétions. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9015 | Arceau entourage de mâts H 0.60 Ce prix rémunère : fourniture et pose d'arceau de protection en acier galvanisé Ø 0.50 (3pieds) pour entourage de support, mât, candélabre, y/c terrassements, scellement toutes sujétions. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9016 | Arceau entourage de mâts H 0.80 Ce prix rémunère : Même prestation que 9015 pour mâts H 0.80. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9017 | Barrière de ville, L 1.50 m Ce prix rémunère : fourniture et pose de barrières garde corps d'une hauteur de 1.10m, de section rectangulaire ou carré, y/c peinture, terrassement, scellement, toutes sujétions. (Barrières, L 1m 50 ; équivalentes aux barrières installées dans le village). Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9018 | Barrière de ville, L 2.00 m Ce prix rémunère : Même prestation que 9017 pour barrière L 2.00 m. Ce prix s'applique à l’unité. L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 9019 | Glissière de sécurité bois Ce prix rémunère : Fourniture et pose de barrière de sécurité ou de délimitation de 1m de hauteur constituée en rondins de bois Ø 18cm traités comprenant pied et lisse, réglette de fixation, terrassement, scellement, toutes sujétions. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 9020 | Glissière de sécurité en métal Ce prix rémunère : Fourniture et pose de barrière de sécurité en métal, réglette de fixation, terrassement, scellement, toutes sujétions. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 9100 | TRAVAUX DE NUIT |  |  |
| 9110 | Travaux de nuit Ce prix rémunère : La réalisation de travaux de nuit par application d'un coefficient multiplicateur sur le montant des travaux à réaliser de nuit. Ce prix s'applique au coefficient multiplicateur. Coef. : ………………………………………………………………………………… | Coef | ……………. |

| 10000 | MARQUAGE HORIZONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10010 | Prémarquage en peinture préalable aux opérations spécifiques Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10020 | Ligne continue en peinture avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10021 | blanche largeur 10 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10022 | blanche largeur 12 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10023 | blanche largeur 15 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10024 | blanche largeur 18 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10025 | blanche largeur 22,50 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10026 | blanche largeur 25 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10027 | blanche largeur 30 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10028 | blanche largeur 37,50 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10029 | temporaire jaune largeur 10 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10030 | temporaire jaune largeur 15 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10040 | Ligne discontinue en peinture avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10041 | blanche largeur 10 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10042 | blanche largeur 12 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10043 | blanche largeur 15 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10044 | blanche largeur 18 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10045 | blanche largeur 22,50 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10046 | blanche largeur 25 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10047 | blanche largeur 30 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10048 | blanche largeur 37,50 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10049 | temporaire jaune largeur 10 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10050 | temporaire jaune largeur 15 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10051 | temporaire jaune largeur 25 cm Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10060 | "STOP", "ZEBRA" , passage piéton avec saupoudrage de microbilles (largeur 0,50 m) |  |  |
| 10061 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10062 | peinture temporaire jaune homologuée 3 mois type T ou type TE Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10063 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10070 | Ligne de "CEDEZ LE PASSAGE" T ' 2 avec saupoudrage de microbilles (largeur 0,50 m) |  |  |
| 10071 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10072 | peinture temporaire jaune homologuée 3 mois type T ou type TE Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10073 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |

| 10080 | Ligne d'effet de signaux T ' 2 ( largeur 0,15 m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10081 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 10082 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10090 | Flèche de rabattement simple avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10091 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ………………………………………………………………………………. | U | ……………. |
| 10092 | peinture temporaire jaune homologuée 3 mois type T ou type TE L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10093 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10100 | Flèche directionnelle simple avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10101 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10102 | peinture temporaire jaune homologuée 3 mois type T ou type TE L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10103 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10200 | Flèche directionnelle double avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10201 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10202 | peinture temporaire jaune homologuée 3 mois type T ou type TE L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10203 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10300 | Pointes relatives aux ralentisseurs (largeur 0,50 m et longueur 2 m) avec saupoudrage de microbilles |  |  |
| 10301 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10302 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 10400 | Bande zébra ralentisseur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10401 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10402 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 10500 | Marquage en damier (carré blanc de 0,50 m de côté) |  |  |
| 10501 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10502 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10600 | Emplacement de livraison (encadrement et inscription) longueur 5 à 10 m |  |  |
| 10601 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10602 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10700 | Emplacement de livraison (encadrement et inscription) longueur supérieure à 10 m jusqu'à 15 m |  |  |
| 10701 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10702 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10800 | Emplacement "GIG" et "GIC" normalisé (inscription et encadrement) longueur 5 m L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10900 | Emplacement d'arrêt d'autobus - Ligne zig zag longueur 5 à 10 m (largeur ZU) |  |  |
| 10901 | peinture jaune homologuée 24 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 10902 | enduit à froid jaune bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11000 | Marquage relatif au stationnement longitudinal |  |  |
| 11001 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 11002 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11010 | Marquage relatif au stationnement en épi |  |  |
| 11011 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11012 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11020 | Marquage relatif au stationnement en perpendiculaire |  |  |
| 11021 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1RH L’unité : ………………………………………………………………………………. | U | ……………. |
| 11022 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11030 | Ligne d'interdiction de stationner (ligne continue) |  |  |
| 11031 | peinture jaune homologuée 24 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11032 | enduit à froid jaune bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11040 | Ligne d'interdiction d'arrêt T ' 2 |  |  |
| 11041 | peinture jaune homologuée 24 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11042 | enduit à froid jaune bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11050 | Ligne d'interdiction de stationnner jaune 2 faces des bordures |  |  |
| 11051 | peinture jaune homologuée 24 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11052 | enduit à froid jaune bi-composant homologué 48 mois type 2 H Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 11060 | Lettres ou chiffres normalisés (hauteur inférieure à 1 m) |  |  |
| 11061 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11062 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 11070 | Lettres ou chiffres normalisés (hauteur supérieure à 1 m et inférieure à 2 m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11071 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11072 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11080 | Lettres ou chiffres normalisés (hauteur supérieure à 2 m et inférieure ou égale à 4 m) |  |  |
| 11081 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11082 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11090 | Inscription "PAYANT" (positif longueur 1 m largeur 0,20 m) |  |  |
| 11091 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11092 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11100 | Inscription "ARRET LIVRAISON" (longueur 5 m) |  |  |
| 11101 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11102 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11200 | Inscription "RESERVE POLICE" (longueur 5 m) |  |  |
| 11201 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11202 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11300 | Inscription "RESERVE SERVICE" longueur 5 m |  |  |
| 11301 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11302 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11400 | Figurine 2 roues (2R) largeur 1 m |  |  |
| 11401 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11402 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 11500 | Figurines (personnages et animaux) largeur 0,5 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11501 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11502 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11600 | Sigle "MOTO" |  |  |
| 11601 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11602 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11700 | Sigle "CHIEN" |  |  |
| 11701 | peinture blanche homologuée 24 mois type 1 RH L’unité : ……………………………………………………………………………… | U | ……………. |
| 11702 | enduit à froid blanc bi-composant homologué 48 mois type 2 H L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 11800 | Revêtement spéciaux |  |  |
| 11801 | peinture couleur mono-composant type 2 H surfaces pleines Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 11802 | résine couleur bi-composant surfaces pleines + antidérapant Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 11900 | Bande rugueuse (bande sonore) en enduit à froid bi-composant + antidérapant Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12000 | Effaçage de marquage |  |  |
| 12001 | rabotage mécanique de peinture Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12002 | rabotage mécanique de résine Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12003 | masquage en peinture noire Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12010 | Plot rétro-réfléchissant |  |  |
| 12011 | Monodirectionnel L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |

| 12012 | Bidirectionnel L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12020 | Barrettes de signalisation rétro-réfléchissante résine L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 12030 | Adjonction de charges antidérapantes à l'avancement de type cristobalite ou équivalent Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12040 | Fourniture et mise en œuvre de plot lumineux de type "DIRS"ou équivalent L’unité : ……………………………………………………………………………….. | U | ……………. |
| 12050 | Cylco flex Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12060 | Résine pépite Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12070 | Marquage podotactyle résine Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… | Ml | ……………. |
| 12080 | Micro pépite pour trottoirs Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
| 12090 | Résine avec gravillons pour entourage d’arbres Le mètre carré : …………………………………………………………………… | M² | ……………. |
|  | L'entrepreneur |  |  |
|  | Mention manuscrite "Lu et approuvé,le " |  |  |
|  | (Cachet et signature) |  |  |
|  | Le pouvoir adjudicateur, Le Maire, (cachet et signature) |  |  |