REPUBLIQUE FRANCAISE					DEPARTEMENT DU VAR

# MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE

## Personne Publique :

### VILLE DE TRANS-EN-PROVENCE

25, Avenue de la Gare

83720 TRANS EN PROVENCE

Tél. : 04.98.10.43.24 ~ Fax. : 04.98.10.43.29

## Objet du marché :

ACCORD-CADRE A BON DE COMMANDE : TRAVAUX DE VOIRIE

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

Remise des offres fixée au : Vendredi 9 janvier 2026 à 12h00

Le présent CCTP comprend 42 pages dont la page de couverture.

SOMMAIRE

01 - PREAMBULE	6

0.1.1. – DISPOSITIONS PARTICULIERES	6

0.1.1.1. - Description des travaux	6

0.1.2. - CARACTERE DU CCTP – CONTENU ET LIMITES DES PIECES ECRITES	7

0.1.3. - MAINTIEN EN SERVICE DES VOIES EXTERIEURES	8

0.1.4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	8

0.1.5. - PROPRETE DU CHANTIER ET DE SES ABORDS	8

0.1.6. - REMISE EN ETAT APRES EXECUTION DES TRAVAUX	8

0.1.7. - SIGNALISATION	8

0.1.8. - EXECUTION DES TRAVAUX	9

0.1.9. - NIVELLEMENT	9

0.1.10. - IMPLANTATION ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	10

0.1.11. - PLANS DES OUVRAGES EXECUTES	10

0.2 – PRESCRIPTIONS COMMUNES	11

0.2.1. - QUALITES ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS AUTRE QUE LES PRODUITS PREFABRIQUES	11

0.2.1.1. Sable pour mortier et béton	11

0.2.1.2. Matériaux pour lit de pose et remblaiement des tranchées	11

0.2.1.3. Ciments	11

0.2.1.4. Caractéristiques des granulats	11

0.2.1.5. Mortiers et bétons	11

0.2.1.6. Aciers pour béton armé	12

0.2.1.7. Coffrages	12

0.2.2. - FOUILLES EN TRANCHEES	12

0.2.2.1. Ouverture des tranchées	12

0.2.2.2. Remblai des tranchées	12

0.2.2.3. Terres issues des terrassements en tranchée	13

0.2.2.4. Blindages	13

0.2.2.5. Epuisements	13

1000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES	14

1010 - INSTALLATION ET SIGNALISATION	14

1020, 1030, 1040 – SIGNALISATION DU CHANTIER	14

2000 - TERRASSEMENTS GENERAUX, PREPARATION DES SOLS	15

2010 - 2011– DEBROUSSAILLAGE	15

2020 - DECAPAGE DE TERRE VEGETALE	15

2030 - ABATTAGE D'ARBRES………………………………………………………………………….... …15

2040 a 2041 - BALAYAGE	16

2050 A 2051 – SONDAGE ET CAROTTAGE	16

2100 A 2102 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS……………………………………………………………..16

2110 –  DEBLAI EN FOUILLES………………………………………………………………………….. ….. 16

2120 - TERRASSEMENT EN REMBLAIS	17

2130 A 2134 - REMBLAIS EN MASSE EN MATERIAUX DE CARRIERE	17

2140 – REMBLAIS EN FOUILLE…    …………………………………………………………………………17

2150 A 2154 - REMBLAIS EN FOUILLE EN MATERIAUX DE CARRIERE……………………… …… 18

2160 - TERRASSEMENTS POUR PURGE… ……………………………………………………………  .18

2170 - REGLAGES DE FOND DE FORME…… ………………………………………………………….  18

2180 A 2184 - RABOTAGE DE CHAUSSEE…   ………………………………………………………….  18

2190 A 2202 - DEPOSE DE BORDURE ET DEPOSE DE MACONNERIE…………………………….  19

2210 A 2220 - REALISATION DE CURAGE DE FOSSE EN TERRE…………………………………  . 19

2230 - CURAGE DE BUSE EN BETON…………………………………………………………………      19

3000 – VOIRIE 	20

3010 - SCIAGE DE CHAUSSEE……………………………………………………………………………    20

3011 - DEMOLITION DE REVETEMENT POUR ENGRAVURE……………………………………….   20

3020 - FILM ANTICONTAMINANT……………………………………………………………………………20

3030 A 3035 - MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX DE CARRIERE…………………………………..   20

3040 A 3051 - COUCHE DE FERMETURE A L'EMULSION DE BITUME ET GRAVILLONAGE….    21

3060 A 3062 - COUCHE D'ACCROCHAGE………………………………………………………………     21

3070 - SCARIFICATION……………………………………………………………………………………    .21

3080 A 3084 - GRAVE BITUME………………………………………………………………………… …   21

3090 A 3310 - ENROBES……………………………………………………………………………… ….    21

3400 - RALENTISSEUR ………………………………………………………………………………………22

3500 A 3573 - PAVÉS …………………………………………………………………………………………22

3600 A 3602 - BÉTON DRAINANT …………………………………………………………………………..22

3700 A 3705 - MATERIAUX DE VOIRIE ……………………………………………………………………22

3800 A 3811 - ENGINS POUR TRAVAUX DE VOIRIE……………………………………………….…   22

4000 - ASSAINISSEMENT	23

4001 A 4004 - TRANCHEE POUR CANALISATION EN TERRAIN DE TOUT TYPE……………………23

4010 A 4019 - CANALISATION PVC……………………………………………………………………… …23

4020 A 4030 - RACCORDEMENT SUR REGARDS EXISTANTS	24

4031 a 4032 - TABOURETS SIPHOIDES	24

4040 A 4046 - CANALISATIONS BETON	24

4050 A 4056 CANALISATION CIRCULAIRE ANNELEE ……………………………………………     …24

4060 A 4061 - BRANCHEMENT CANALISATION	24

4070 A 4080 - TETE D'OUVRAGE	26

4090 A 4095 - CANIVEAUX	26

4100 - GARGOUILLE	26

4110 a 4120 - DAUPHIN	26

4130 A 4190 - REGARDS……………………………………………………………………………………..26

4200 - REMISE A NIVEAU DES OUVRAGES…………………………………………………………   …27

5000 – RESEAUX DIVERS	28

5010 A 5019 – FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES	28

5020 A 5026 - CHAMBRES DE TIRAGE FRANCE TELECOM	29

5030 - BORNE TELECOM PAVILLONNAIRE	29

5040 A 5042 - RESEAU POLYETHYLENE	29

5050 A 5052  – FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION FONTE	30

5060 – CANALISATION PVC RIGIDE	30

5070 à 5092 - ACCESSOIRES POUR RESEAU D'EAU POTABLE	30

5100 - POTEAU D’INCENDIE	30

5110 - VENTOUSE	30

5120 - VIDANGE	30

5130.- COFFRETS DE COMPTAGE	31

5140 - EPREUVE DES JOINTS ET CANALISATIONS	31

5150 - STERILISATION DES CANALISATIONS	31

6000 - BORDURES - CANIVEAUX - MACONNERIE	32

6010 à 6114 – BORDURES, BORDURETTES et CANIVEAUX	32

6120 et 6130 – MUR BAHUT ET MUR EN AGGLOS	33

6140 et 6150 - MURS DE SOUTENEMENT AVEC OU SANS CLOTURE	33

6160 A 6161 - MUR EN AGGLOS A BANCHER HT < 2,00 M	33

6162 A 6169 - MUR DE SOUTENEMENT	34

6170 ET 6180 - CLOTURE AVEC OU SANS FOURNITURE	34

6190 ET 6200 - PORTAIL ET PORTILLON	34

6210 A 6214 - CHAPE ANTIDERAPANTE…………………………………………………………………..34

6220 A 6250 - FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON…………………………………...…   34

6260 - BETON DESACTIVE………………………………………………………………………………...   35

7000 – MOBILIER URBAIN	36

7010 A 7013 – DEPOSE DE MOBILIER URBAIN	36

7020 A 7026  – POSE DE MOBILIER URBAIN	36

7030  – DEPOSE ET POSE DE MOBILIER URBAIN	36

8000 - FOURNITURES DIVERSES ET MAIN D'ŒUVRE…………………………………………………37

8011 ET 8012 - PAVES……………………………………………………………………………………..    37

8013 - MOBILIER URBAIN…………………………………………………………………………………    37

8014 - PANNEAUX DE SIGNALISATION……………………………………………………………….    ..37

8015 - FOURNITURES NON PREVUES…………………………………………………………………    37

8016 à 8024 - FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ……………………………   ……37

9000 - ECLAIRAGE PUBLIC ET BARRIERES…………………………………………………………….38

9001 A 9003 - DEPOSE ET REPOSE DE CANDELABRE…………………………………    …………..38

9012 A 9020 - DEPOSE ET REPOSE…………………………………………………………    ………….38

9100 A 9110 - TRAVAUX DE NUIT  …………………………………………………………………………38

10000 – MARQUAGE HORIZONTAL………………………………………………………………………. 39

10010 A 12090 – DESCRIPTION ET NATURE DES PRESTATIONS………………………   ………...39

01 - PREAMBULE

OBJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de faire connaître la nature des travaux à réaliser dans le cadre du marché.

Ce marché consiste à réaliser des travaux voirie stipulés sur un bon de commande transmis à l’Entreprise et sur lequel figurent les détails estimatifs prévisionnels des chantiers, les dates d’intervention et les durées de ceux-ci.

Ces bons de commande pourront concerner un ou plusieurs chantiers, mais il ne sera pris en compte qu’une seule intervention de chantier par bon.

A la fin de chaque chantier, il sera procédé au relevé d’attachement de la totalité des prestations réalisées et un Procès-Verbal de réception de chantier sera dressé.

L’entrepreneur devra fournir un plan de récolement pour les travaux comprenant des réseaux et un plan topographique pour les travaux de voirie.

## 0.1.1. – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le projet comprend :

- la réalisation de trottoirs.

- la réalisation de chaussées.

- la réalisation de travaux de maçonnerie.

- la mise en place de réseaux divers.

- la mise en place d’équipements divers.

- le marquage horizontal

### 0.1.1.1. - -DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise devra réaliser :

- les travaux d’implantation.

- la mise en place de la signalisation temporaire.

- les terrassements et l’évacuation des déblais.

- les travaux d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales.

- l’adduction d’eau potable.

- les travaux pour les réseaux divers (E.D.F., France Télécom etc….).

- la mise en œuvre de grave non traitée et de grave bitume.

- les travaux de maçonnerie.

- le remaniement des plaques de voirie.

- les enrobés sur chaussées et trottoir.

- les caniveaux et les bordures.

- le revêtement de type pavages.

- le revêtement de type enduits superficiels.

- le mobilier urbain.

- le marquage horizontal

- le marquage vertical (uniquement les panneaux de police)

- des murs de soutènement.

## 0.1.2. - CARACTERE DU CCTP – CONTENU ET LIMITES DES PIECES ECRITES

Le CCTP a pour but de faire connaître le programme général des travaux.

Bien que classé par chapitres, le CCTP forme un ensemble qui ne peut être dissocié, il n’a de valeur contractuelle que dans sa forme intégrale.

L’entreprise supplée par ses connaissances professionnelles aux éléments qui pourraient être mal indiqués ou omis dans le CCTP.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n’ont pas de caractère limitatif et que l’entreprise devra prévoir tous les travaux nécessaires au parfait achèvement.

En conséquence, l’entreprise ne pourra en aucun cas arguer des erreurs ou omissions au CCTP pour se dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l’achèvement des travaux et installations.

L’entreprise devra, en ce qui concerne la réalisation de l’ensemble des ouvrages, respecter tous les Règlements, Clauses techniques et administratives, Spécifications et prescriptions, arrêtés, décrets, etc … en vigueur à la date de remise de l’offre.

Elle se référera notamment dans les documents suivants (liste non limitative) :

. Code du Travail.

. Règlements régionaux et communaux en vigueur.

. Directive du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) SETRA.

. Les normes de l’Association Française de normalisation AFNOR.

. Les Cahiers des Charges D.T.U. (Documents Techniques Unifiés).

. Les prescriptions provisoires ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.

. L’ensemble des règles de calcul publié par le CSTB (éditions CSTB-EYROLLES).

Bien que non joints au dossier, tous ces documents sont réputés connus de l’entreprise qui en reconnaît le caractère contractuel.

L’entreprise est tenue de mettre ses ouvrages en conformité avec toute nouvelle réglementation entrant en vigueur après la remise de l’offre.

Les charges découlant de cette mise en conformité seront prises en compte par le Maître d’ouvrage après accord préalable.

L’ensemble des pièces écrites constituant le dossier donne les indications utiles à la réalisation des travaux.

Il appartient à l’entreprise de compléter et d’exécuter tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux selon les règles de l’Art.

Il est exclu d’envisager pour l’entreprise que des travaux supplémentaires puissent être pris en compte sur une ambiguïté des pièces écrites.

En aucun cas, l’entreprise ne pourra arguer de l’imprécision, des omissions, de non concordance dans les documents divers (pièces écrites C.C.T.P. B.P.U et D.Q.E.) pour refuser d’exécuter des ouvrages ou parties de l’ouvrage qui sont implicitement nécessaires à la parfaite exécution et finition des ouvrages.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces écrites connues ou mentionnées dans le dossier marché.

Au cas où, une omission ou une contradiction ou un litige se révélerait au cours des travaux à propos de l’imprécision portée sur dans les pièces écrites, seule la prestation la mieux adaptée aux exigences serait choisie, sans aucun supplément de prix.

L’entreprise est tenue de vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans, avant l’exécution, et de s’assurer de leur concordance sur l’ensemble des plans.

Aucune cote ne sera prise à l’échelle métrique sur les plans.

Les cotes figurant sur les plans, coupe et détails, indiquent les dimensions et sections minimales des ouvrages finis.

## 0.1.3. - MAINTIEN EN SERVICE DES VOIES EXTERIEURES

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra maintenir en permanence, en bon état les voies utilisées.

Elle en effectuera si besoin, selon les conditions atmosphériques, le nettoyage et le brossage.

## 0.1.4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entrepreneur sera supposé connaître l’état des lieux, les difficultés d’accès et d’organisation du chantier, le nombre et la nature des canalisations diverses et câbles électriques qu’il pourra rencontrer. Pour ce faire, l’entrepreneur devra procéder :

- aux démarches auprès des compagnies concessionnaires pour vérifier et relever l’ensemble des canalisations en service,

- au relevé graphique des canalisations à conserver ou à dévier.

En cas d’imprécision, le Maître d’œuvre est à son entière disposition pour lui fournir tous les éléments complémentaires qu’il pourra juger utiles.

## 0.1.5. - PROPRETE DU CHANTIER ET DE SES ABORDS

L’entrepreneur devra conserver en bon état de propreté et de service de fonctionnement les voies, canalisations, ouvrages de toute nature à la rencontre et au voisinage immédiat des travaux.

## 0.1.6. - REMISE EN ETAT APRES EXECUTION DES TRAVAUX

Après exécution de ses travaux, l’entrepreneur devra la remise en état totale, à ses frais, des voies ou terrains qu’il aura utilisés.

## 0.1.7. - SIGNALISATION

La signalisation du chantier sera faite par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément aux règles en vigueur.

## 0.1.8. - EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux ou ouvrages d’épuisement ou d’assèchement de quelque origine, nature ou importance qu’ils soient, nécessaires pour la bonne marche du chantier.

Avant l’exécution définitive des chaussées, trottoirs et piétonniers, l’entrepreneur devra s’assurer de la bonne qualité des remblais exécutés dans les tranchées des différents réseaux, afin d’éviter un tassement ultérieur de celles-ci. Dans tous les cas, les travaux de reprise resteront à sa charge.

En outre, il ne pourra se prévaloir d’aucune réclamation des dépenses qui seraient occasionnées par :

- l’obligation de travaux et ouvrages provisoires et leurs suppressions ultérieures,

- la mise à disposition tardive de certaines parcelles ou zones de terrain,

- l’obligation de maintenir la continuité des réseaux existants,

- le fait que le planning des travaux soit susceptible de l’obliger d’effectuer ses prestations en plusieurs phases,

- la nécessité d’assainir les sols pour la pose des réseaux et l’exécution de tous les ouvrages dans les conditions correspondant aux règles de l’Art,

Toutes les prestations dues aux sujétions du chantier sont considérées comme prévues dans les prix.

La mise aux niveaux définitifs des ouvrages (regard, chambre F.T. bouche à clé etc…) ne sera effectuée que lorsque les travaux de tous les autres corps d’état intervenant éventuellement sur le chantier seront assez avancés, pour ne plus risquer de créer des désordres aux ouvrages réalisés.

Si des ouvrages ou des cavités quelconques sont mises à jour, en cours de travaux, ces ouvrages seront bouchés ou démolis par l’entrepreneur qui effectuera les enquêtes nécessaires pour s’assurer de leur non utilité.

Ils seront arasés à 0,50 m en contrebas du nouveau fond de forme ou fouille et la démolition débordera à 1,00 m de chaque côté de l’élément sous lequel elle sera exécutée. Le vide sera alors rempli de bonne terre pilonnée, de sable ou de béton maigre.

Pour les terrassements en terrain rocheux, l’emploi des explosifs est interdit.

Les poches de terrain de qualité inférieure, les blocs erratiques ou de masse seront enlevés et remplacés par du sable tout venant pilonné par couches de 0,20 m ou par du béton maigre. En tout état de cause, le Maître d’œuvre sera tenu informé de leur existence et du résultat de l’enquête.

## 0.1.9. - NIVELLEMENT

L’entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, en partant d’un repère de ce système de nivellement, constituer des repères en nombre suffisant, d’une manière appropriée pour qu’ils puissent être utilisés pendant toute la durée du chantier. Ces repères de nivellement seront impérativement raccordés au système de nivellement du plan de l’état des lieux.

## 0.1.10. - IMPLANTATION ET TRAVAUX PRELIMINAIRES

Tous les travaux de piquetage (limites terrains, niveaux, axes, conduites, etc...), sont à la charge de l’entrepreneur et seront effectués par un géomètre agréé par le Maître d’Œuvre.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés ci-dessus.

Un plan de piquetage sera établi, sur lequel sera portée la position des piquets.

L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée du chantier.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général, à ses frais, par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine.

Le débroussaillement, le désherbage, l’arrachage des arbres dans les terrains situés dans l’emprise des travaux, les voies d’accès du chantier, la protection contre les eaux de toute nature pouvant dégrader les talus, les plates-formes, les remblais seront à la charge de l’Entrepreneur.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection des arbres (platelage, feuillard) par un assemblage de lattes en bois d’une hauteur de 2 mètres minimum qui seront disposées autour de l’arbre.

## 0.1.11. - PLANS DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Les plans des ouvrages exécutés seront remis au Maître d’œuvre lors de la réception des travaux en cinq exemplaires.

De plus, l’entreprise devra la remise d’un exemplaire des documents sur format informatique sous Autocad ou équivalent en DWG ou DXF.

Dans le cas où ces derniers ne sont pas fournis dans les délais prévus, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter par un tiers de son choix aux frais de l’entreprise.

Le DOE comprendra (liste non exhaustive) :

- Tous les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés au 1/200e,

- Plans de détails des divers ouvrages exécutés aux échelles diverses (1/10e, 1/20e, 1/50e),

- Notice d’entretien des espaces verts (végétaux, arbres),

- Schémas et notes de calcul conformes à l’exécution,

- Notices de fonctionnement des installations en langue française,

- Guides d’exploitation en langue française,

- Notices d’entretien en langue française,

- Notices descriptives du matériel,

- Fiches techniques individuelles des matériaux et matériels mis en œuvre (les catalogues complets des fournisseurs ne seront pas acceptés),

- Visa consuel,

- Liste des pièces de rechange de première urgence, références, adresses des fournisseurs.

* * *

# 0.2 – PRESCRIPTIONS COMMUNES

## 0.2.1. - QUALITES ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS AUTRE QUE LES PRODUITS PREFABRIQUES

### 0.2.1.1. Sable pour mortier et béton

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions des normes européennes et à défaut françaises P 18-301 et P 18-304.

### 0.2.1.2. Matériaux pour lit de pose et remblaiement des tranchées

Le sable pour lit de pose sera du sable de concassage en provenance de carrières agréées par le Maître d’œuvre.

Dans les parties où des venues d’eau nécessiteront un drainage, ce sable sera remplacé par des gravillons 13/18 sur ordre du Maître d’œuvre.

La grave naturelle calcaire 30 %, concassée pour remblaiement des tranchées et réfection des chaussées, sera d’une granulométrie 0/20 et aura un équivalent de sable au moins égal à 25. Ces matériaux devront être agréés par le Maître d’œuvre.

Dans les zones d’espaces verts, les tranchées, au dessus du remblai en sable, seront remblayées à l’aide de matériaux pris sur place mais purgées des éléments ne passant pas au tamis de 60 avec terre végétale en finition ép. 30 cm.

### 0.2.1.3. Ciments

Les fournitures de ciment devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du CPC. Ils seront du type CPJ-classe 45R.

### 0.2.1.4. Caractéristiques des granulats

Les granulats auront une granulométrie O/D de 0/315 et de 0/20 et une équivalence de sable supérieure à

25 %.

### 0.2.1.5. Mortiers et bétons

La fourniture et la mise en œuvre doivent être conformes aux prescriptions du fascicule 65 du CPC, se rapportant à l’exécution des ouvrages en béton armé. Les caractéristiques et types de béton et de mortier sont les suivants :

|  | Dosage en Kg/m3 mis en œuvre |  | Gravier | Sable | UTILISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg | Liant |  |  |  |
| BETON 1.. BETON 2.. BETON 3 . MORTIER1 MORTIER2 | 250 300 350 400 700 | 325 - - - - | 8001 - - - - | 4001 - - 1000 - | Béton de propreté Béton ordinaire pour ouvrage Béton armé pour ouvrage Enduits Scellements joints chape |

### 0.2.1.6. Aciers pour béton armé

Les ronds lisses à béton armé et les armatures à haute résistance doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 4, titre 1er, du CCTG applicable aux marchés publics de travaux.

### 0.2.1.7. Coffrages

Le type de coffrage sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Les coffrages pourront être : métalliques, en bois, système mixte, les revêtements plastifiés sont également autorisés.

## 0.2.2. - FOUILLES EN TRANCHEES

### 0.2.2.1. Ouverture des tranchées

Le fond de fouille sera arasé à la cote du fil d’eau, moins 10 cm + épaisseur de la canalisation. Il sera parfaitement purgé des pierres rencontrées et ne devra compter ni saillies, ni flaches. Les corps durs enlevés seront remplacés par de la terre bien tassée.

L’entrepreneur devra assurer la continuité de l’écoulement des eaux de surface dont les fouilles viendraient à interrompre ou longer le cours (fossés, caniveaux, fil d’eau, cassis). Il devra se prémunir contre l’envahissement des fouilles par les eaux, qu’elles proviennent d’écoulement de toute nature ou de précipitations atmosphériques.

Les eaux rencontrées dans les fouilles, qu’elles proviennent d’infiltrations de toute origine ou de toute nature seront évacuées par l’entrepreneur, à ses frais. Les chaussées traversées ne seront pas coupées à la fois dans toute leur largeur. On réservera le passage nécessaire à la circulation des véhicules.

Les terres provenant des fouilles seront évacuées au fur et à mesure à la décharge autorisée, aux frais de l’entreprise.

Dans le cas de fouilles sous chaussée, l’entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements de sol, ainsi que leurs fondations sans ébranler ni dégrader les parties voisines, les matériaux provenant de ces démolitions seront soigneusement mis de côté ou évacués à la décharge autorisée.

L’entrepreneur sera tenu pour entièrement responsable de la bonne conservation des canalisations existantes, qu’il rencontrera, qu’elles soient ou non indiquées sur les plans. Il devra, à ses frais, réparer toutes les avaries que les travaux exécutés auraient pu entraîner à ces canalisations.

### 0.2.2.2. Remblai des tranchées

A partir du fond, il sera posé une couche de sable, réduite à 0,10 m par tassement, sur laquelle reposeront les tuyaux béton, PVC et fourreaux.

Après pose de la canalisation PVC et fourreaux, il sera procédé au remblaiement des tranchées à l’aide de sable jusqu’à 0,20 m au dessus de la génératrice supérieure.

Pour les canalisations en béton le remblai sera réalisé en grave naturelle 0/20.

Le remblaiement de part et d’autre du tuyau sera effectué de telle sorte qu’il n’y ait aucun déplacement de la conduite sur son lit de pose.

Le reste du remblai devra être effectué d’une manière parfaite suivant les règles de l’Art à l’aide de grave naturelle 0/20, dont l’origine et les caractéristiques seront agréées par le Maître d’œuvre, et par couches de 0,20 m compactées par des moyens mécaniques, à moins que le Maître d’œuvre ne reconnaisse l’impossibilité d’utiliser ce procédé.

Dans tous les cas, le remblaiement et le pilonnage des tranchées devront être exécutés de manière à ce que la compacité du remblai soit au moins égale à celle du terrain naturel de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de prévoir un dos d’âne sur la tranchée rebouchée dans la période qui précède l’établissement du revêtement définitif et pour que la chaussée puisse être refaite immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le tassement. Il pourra être fait usage au besoin de pilons de formes particulières.

Des mesures de compacité pourront être faites en laboratoire, aux frais de l’entreprise et à la demande du Maître d’œuvre. Les travaux de compactage se feront suivant les règles de l’Art jusqu’à obtention d’une densité sèche en place égale au moins à 95 % de celle de l’optimum PROCTOR.

Si ces conditions ne sont pas réalisées, tous les travaux nécessaires seront exécutés d’office aux frais de l’entrepreneur, et sans qu’il soit nécessaire d’autre mise en demeure qu’une simple lettre.

### 0.2.2.3. Terres issues des terrassements en tranchée

Les terres issues des terrassements en tranchée seront évacuées aux décharges autorisées, aux frais de l’entreprise.

### 0.2.2.4. Blindages

Suivant la législation en vigueur (profondeur supérieure à 1.30m) et lorsque cela est nécessaire, l’entreprise est tenue d’effectuer les blindages des tranchées. Dans ce cas, les frais découlant des surlargeurs de tranchées et suppléments de matériaux de remblai, sont considérés comme étant incorporés aux prix de l’entreprise.

### 0.2.2.5. Epuisements

L’entreprise devra mettre en œuvre le matériel nécessaire pour assurer l’épuisement des eaux d’infiltration souterraines. La rémunération de ces prestations est considérée comme prévue dans le prix correspondant de l’entreprise pour l’ensemble du chantier.

* * *

# 1000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise comprennent essentiellement :

- l’installation de chantier,

- la signalisation de chantier,

- la signalisation de chantier par panneau,

- la signalisation de chantier par feux tricolores,

## 1010 - INSTALLATION ET SIGNALISATION

En application de l’article 31 du paragraphe 1 du C.C.A.G, la recherche des terrains nécessaires aux installations de chantier est laissée à l’initiative de l’entrepreneur.

Les enquêtes sur l’ensemble des réseaux. La mise en place d’un bureau, d’un local sanitaire, d’un local pour le personnel, le repliement et la remise en état des lieux occupés est à la charge de l'entreprise.

1011 - Montant de travaux < 10 000€

1012 – Montant des travaux >10 000€

## 1020, 1030, 1040 – SIGNALISATION DU CHANTIER

L’entreprise aura la charge et l’entretien et la maintenance de la signalisation temporaire de chantier qu’elle soit diurne ou nocturne et devra être conforme aux demandes du Maître d’Ouvre ou de la Direction Départementale de l’Equipement (déviations, régulation manuelle ou par feux tricolores, etc. .....).

Cette signalisation sera matérialisée par des bottes de paille, des cônes, des piquets et de barrières etc.…..

En fonction des lieux de travaux, ceux ci seront signalés soit par des panneaux K10 soit par des feux tricolores alternés.

Les travaux de l’entreprise comprennent également les déplacements des signalisations en fonction de l’avancement des travaux.

* * *

# 2000 - TERRASSEMENTS GENERAUX, PREPARATION DES SOLS

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise concernent essentiellement :

- le décapage de terre végétale y compris mise en stock,

- les terrassements en déblais,

- la mise en remblai des matériaux de déblais,

- le terrassement pour purge,

- la découpe des enrobes,

- le rabotage de chaussée,

- la démolition de maçonnerie,

- la réalisation de fossé en terre,

- le curage de fossé en terre,

- le curage de fossé en béton,

## 2010 – 2011 - DEBROUSSAILLAGE

## Le débroussaillage mécanique concerne la surface du terrain choisi et devra prendre en charge la coupe et abattage d’arbres < à Ø 25 cm mesuré à un mètre du sol, le brûlage, l’utilisation du broyeur ou l’évacuation en décharge.

Le débroussaillage manuel sera utilisé sur des terrains dont l’accès mécanique ne pourra se faire.

Les travaux devront respecter les conditions de sécurité en vigueur.

## 2020 – DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Préalablement aux travaux de terrassement en masse, dans les zones à terrasser ou remblayer et recouvertes de terre végétale, celle-ci sera décapée sur une épaisseur de 0,30 m. Elle sera chargée et mise en dépôt, aux emplacements indiqués par le Maître d’œuvre ou évacuée à la décharge autorisée.

En aucun cas, une partie de ces terres ne devra quitter le chantier sans l’accord du Maître d’œuvre.

En aucun cas, le stockage de la terre végétale ne pourra être gerbé sur des épaisseurs supérieures à 2,50 m, et ce, afin d’assurer la préservation de la qualité de la terre.

## 2030 – ABATTAGE D’ARBRES

Abattage < à 70 cm et > à 70 cm.

L’exécution des travaux consistent à la coupe de l’arbre, le dessouchage et l’évacuation en accord avec le maître d’œuvre.

Les travaux devront respecter les conditions de sécurité en vigueur (personnels et signalétique ….).

## 2040 à 2041- BALAYAGE

En engins mécanique avec l ‘utilisation d’une balayeuse grand châssis et son chauffeur.

Le balayage manuel sera préconisé lorsque l’utilisation mécanique ne pourra être possible.

## 2050 à 2051- SONDAGE ET CAROTTAGE

Il sera réalisé par des engins mécaniques avec mise en tas des déblais sur les lieux du chantier.

Sous chaussée, le découpage de la voirie sera réalisé dans les règles de l’art.

## 2100 à 2102 - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Exécution des terrassements en déblais dans terrain de toute nature, en tenant compte des épaisseurs de chaussée, piétonnier et trottoir.

Les terrassements comprennent :

- l’extraction en toute nature de sol,

- la mise en stock des remblais de bonne qualité pour réemploi avec accord de la maîtrise d’œuvre,

- le chargement et le transport des déblais excédentaires à la décharge autorisée,

- le réglage et le compactage des plates-formes.

En fin de travaux, l’aspect des plates-formes devra correspondre aux cotes de niveau du projet à ± 0,05 m.

Il concerne des plus value :

-     en terrain rocheux

- en déblais en masse manuels

Des essais seront réalisés sur ce fond de forme à raison d’un tous les 300 m2 et devront avoir pour résultat minimum :

EV2 ≤ 20 MPA

EV1/EV2 ≤ 2.

## 2110 – DEBLAI EN FOUILLES

Exécuté par engins mécaniques sur une profondeur de 1m 50 avec prise en compte du chargement

Il concerne des plus value :

-     en terrain rocheux

- en déblais manuels

- Sur profondeur

## 2120 - TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

Les remblais seront exécutés avec des matériaux de déblais, agréés par le Maître d’œuvre,

Ce remblai devra être pilonné, cylindré et arrosé par couches successives de 0,20 m, afin d’obtenir une densité sèche égale ou supérieure à 95 de l’OPM.

Le cylindrage sera poursuivi, dans tous les cas, jusqu’à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement.

L’épaisseur de ce remblai devra tenir compte des couches de fondation et de base des parties à revêtir.

Des essais à la plaque seront réalisés sur l’ensemble des plates-formes ainsi réalisées, et devront justifier un niveau de compactage EV2/EV1<2 et EV1/EV2 ≤2.

Concerne aussi les remblais en masse en matériaux de carrière et les remblais en fouilles.

Plus value remblai a la main

## 2130 à 2134 – REMBLAIS EN MASSE EN MATERIAUX DE CARRIERE

La fourniture et la mise en place de matériaux de carrière pour remblais s’appliquera jusqu'au fond de forme ou couche de fondation et de base, le réglage, l'arrosage et le compactage devront respecter les normes en vigueur.

Le cylindrage sera poursuivi, dans tous les cas, jusqu’à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement.

Prise en compte des sur largeurs et déclivité des talus

Des essais à la plaque seront réalisés sur l’ensemble des plates-formes ainsi réalisées, et devront justifier un niveau de compactage EV2/EV1<2 et EV1/EV2 ≤2.

Détail selon les remblais

Graves naturelles 0/100

Graves naturelles 0/31,5

Graves naturelles 0/20

Plus value remblai a la main

## 2140 – REMBLAIS EN FOUILLES

Les remblais seront exécutés avec des matériaux de déblais, agréés par le Maître d’œuvre,

Ce remblai devra être pilonné, cylindré et arrosé par couches successives de 0,20 m, afin d’obtenir une densité sèche égale ou supérieure à 95 de l’OPM.

Le cylindrage sera poursuivi, dans tous les cas, jusqu’à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement.

Plus value remblai a la main

Des essais à la plaque seront réalisés sur l’ensemble des plates-formes ainsi réalisées, et devront justifier un niveau de compactage EV2/EV1<2 et EV1/EV2 ≤2.

## 2150 à 2154 – REMBLAIS EN FOUILLES EN MATERIAUX DE CARRIERE

La fourniture et la mise en place de matériaux de carrière pour remblais s’appliquera jusqu'au fond de forme ou couche de fondation et de base, le réglage, l'arrosage et le compactage devront respecter les normes en vigueur.

Le cylindrage sera poursuivi, dans tous les cas, jusqu’à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement.

Le cylindrage sera poursuivi, dans tous les cas, jusqu’à ce que la plate-forme ne subisse plus aucun mouvement.

Détail selon les remblais

Graves naturelles 0/100

Graves naturelles 0/31,5

Graves naturelles 0/20

Plus value remblai a la main

Des essais à la plaque seront réalisés sur l’ensemble des plates-formes ainsi réalisées, et devront justifier un niveau de compactage EV2/EV1<2 et EV1/EV2 ≤2.

## 2160 – TERRASSEMENTS POUR PURGES

Si après décapage de la terre végétale, le fond de forme laisse apparaître des consistances insuffisantes, après passage d’un engin de compactage de 12 à 20 tonnes, l’entreprise devra réaliser des purges sur les profondeurs à définir avec la Maître d’œuvre.

Le remblaiement de ces purges sera réalisé par des matériaux de carrière de graves non traitées, soigneusement compactés par couches de 0,20 m.

Ces travaux devront être réalisés en période sèche et le remblaiement devra être réalisé immédiatement après la purge.

Les matériaux issus de ces purges seront évacués par l’entreprise à la décharge autorisée.

## 2170 – REGLAGES DU FOND DE FORME

A l’aide d’engins, niveleuse ou pelle.

Manuel quand l’utilisation d’engins est impossible.

## 2180 à 2184– RABOTAGE DE CHAUSSEE

Au raccordement des revêtements à réaliser avec ceux existants, l’entreprise devra le rabotage aux moyens d’engins mécaniques sur une épaisseur maximum de 5 cm.

Déclinaison de prix selon la surfaces de 0 m² à + de 1 000 m².

Prend en considération la plus value pour rabotage de chaussée > à 5cm d’épaisseur.

## 2190 à 2202 - DEPOSE DE BORDURES ET DEMOLITION DE MACONNERIE

Les bordures et caniveaux seront déposés et leurs fondations démolies

Ces dernières seront arasées à – 0.50 m par rapport aux cotes finies du projet.

Pour l’évacuation des matériaux, ils seront transportés en décharge autorisée (matériaux recyclés …)

## 2210 à 2220 - REALISATION ET CURAGE DE FOSSE EN TERRE

Le fossé sera de forme trapézoïdale avec des talus de 1 pour 1. Il en sera de même pour le fossé à curer.

Prend en considération la plus value pour fossé en terrain rocheux ;

## 2230 – CURAGE DE BUSE EN BETON

Quelle que soit la section des canalisations, l’entreprise devra le curage complet du réseau, entre deux regards minimum, au moyen d’engin mécanique ou manuel.

##### EVACUATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux issus des terrassements (y compris terre végétale excédentaire), purge, rabotage, démolitions, curage etc…. seront évacués à la décharge autorisée, aux frais de l’entreprise. Ce poste comprend le chargement des matériaux, le transport et le droit de décharge.

##### ESSAIS

L’entrepreneur devra une série d’essais à la plaque sur le fond de forme et ce sur l’emprise de l’ensemble des parties à revêtir. Les résultats seront fournis au Maître d’œuvre pour approbation.

Si ces essais, par secteur, sont jugés non satisfaisants eu égard à l’aménagement qui lui est destiné, l’entrepreneur prendra les mesures et moyens techniques nécessaires, à ses frais, pour y remédier jusqu’à confirmation des essais de sol supplémentaires satisfaisants.

Ces essais à raison d’un par 300 m2 devront obtenir les résultats suivants :

EV2 ≤  50 MPA

EV1/EV2 ≤ 2.

* * *

# 3000 – VOIRIE

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter comprennent :

- feuille géotextile anticontaminante,

- fondation en grave naturelle 0/100, 0/315 et 0/20

- couche de fermeture à l’émulsion de bitume avec gravillonnage,

- grave bitume 0/20 ,

- couche d’accrochage,

- revêtement de type enrobés,

- revêtement bi-couche,

- pavés pierre et pavés préfabriqués,

- sol stabilisé,

- terre végétale,

- tranchée pour canalisations,

##### VERIFICATION ET PRISE EN CHARGE DES PLATES-FORMES

Le Maître d’œuvre procédera, avec l’entreprise à la vérification du bon nivellement général et des largeurs de plates-formes, leur implantation et les résistances après remblaiement.

## 3010 – SCIAGE DE CHAUSSEE

Le sciage de chaussée sera réalisé à la scie pour suppression des couches de roulement superposées et couche de base.

Il comprend le chargement et l’évacuation des produits à la décharge autorisée.

En aucun cas ce découpage ne sera autorisé au marteau piqueur.

## 3011 – DEMOLITION DE REVETEMENT POUR ENGRAVURE

La démolition de revêtement est exécutée manuellement, elle nécessite l’emploi du pic ou marteau piqueur.

## 3020 - FILM ANTICONTAMINANT

Une feuille géotextile, de haute classe de résistance , sera disposée sur le fond de forme obtenu, avec recouvrement de 0,50 m à chaque changement de bande.

Les entourages d’ouvrages  tels que regards, bouches à clé, etc … seront particulièrement soignés.

## 3030 à 3035 –MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX DE CARRIERE

Fourniture et mise en œuvre de ballast 25/80 ou 50/80, de graves naturelles 0/100, 0/315 et 0/20, mise en place au grader, arrosée et compactée au rouleau à jantes lisses par couches de 0,20 m d’épaisseur permettant d’obtenir 95 % de la densité de l’essai Proctor modifié.

Les couches de fondation seront réalisées avec une surlargeur minimum de 0,30 m en déblais et de 0,60 m en remblais.

Après réglage et compactage, les cotes ne doivent pas différer de ± 0,03 m de celles qui figurent au projet.

Concerne la plus value pour la mise en œuvre de matériaux de carrière à la main.

## 3040 – 3051 - COUCHE DE FERMETURE A L’EMULSION DE BITUME ET GRAVILLONNAGE

Après nettoyage et remise en état éventuelle des zones à revêtir en enrobé ou grave bitume, une couche d’imprégnation ou d’accrochage à raison de 2 kg/m2 d’une émulsion cationique avec sablage à 15 litres de granulats 5/8 sera appliquée ou gravillonnage avant mise en place de la couche de grave bitume ou d’enrobé final. Et cylindrage

Concerne la plus value pour la réalisation manuelle.

## 3060 à 3062- COUCHE D’ACCROCHAGE

Après nettoyage et mise en état éventuelle des zones supportant la couche de grave bitume, une couche d’émulsion de bitume à raison de 300 g/m2 sera appliquée avant la mise en place de la couche finale en enrobé.

Concerne aussi la couche d’accrochage anti collage et la plus value pour réalisation manuelle.

## 3070 - SCARIFICATION

Mise en œuvre d’une scarification superficielle de la chaussée existante par engin mécanique comprenant le balayage et l’évacuation des déblais.

## 3080 à 3084- GRAVE BITUME

Sur les zones réservées à la circulation des véhicules, fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/20, 0/14, EME 0/14 placée au finisseur.

Les matériaux seront transportés dans des camions bâchés si la température extérieure et/ou la distance de transport l’exige, ils seront répandus, en une seule couche, à une température conforme au fascicule 27 du C.P.C.

Le compactage sera réalisé au moyen de compacteur à pneus avec une charge par roue de 5 tonnes.

Après mise en œuvre de la couche de grave bitume, les cotes prescrites devront être respectées à ± 0,02 m.

Concerne la plus value pour la réalisation manuelle.

## 3090 à 3310 - ENROBES

Les enrobés sont de cinq types : enrobé à froid, enrobé à chaud 0/6, 0/10 et 0/14 et béton bitumineux en tapis mince.

Le transport de la grave bitume pour les enrobés à chaud sera réalisée dans les règles.

Avant la mise en place des enrobés il sera procédé au nettoyage et à la préparation du support.

Le compactage sera réalisé par des cylindres lourds à pneus dont l’action sera complétée par des cylindres tandem et devra permettre d’obtenir la capacité L.C.P.C. de référence.

Après mise en œuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la règle de trois mètres.

3400 – RALENTISSEUR

Réalisation d’un ralentisseur pour une épaisseur de 11 cm, 6 mètres de large et d’une longueur de 4 mètres, avec un rampant de 1,40 mètres, réalisé en béton bitumineux noir, y compris sillage, rabotage, imprégnation toutes sujétions.

3500 A 3573 – PAVÉS

Fourniture et mise en place de pavés dans les règles de l’art. Il ne devra pas subsister de bosse et de flèche.

3600 A 3602 – BÉTON DRAINANT

Fourniture et mise en place de béton drainant avec application dans les règles de l’art et selon la fiche technique à fournir.

L’entreprise fournira et appliquera un revêtement dans lequel les granulats naturels seront largement mis en valeur. Pour ce faire, le liant entrant dans la composition du revêtement sera translucide après séchage de façon à laisser apparaître la teinte naturelle des granulats choisi par le maître d’œuvre. Le revêtement attendu doit paraître naturel et authentique pour se fondre harmonieusement dans l’environnement paysager.

La fiche technique ainsi que la fiche de donnée et de sécurité du liant d’enrobage incluant les caractéristiques techniques et chimiques du produit seront fournies dans le document technique.

3700 A 3705 – MATERIAUX DE VOIRIE

Fourniture, chargement, transport et dépôt sur site des matériaux de voirie.

3800 à 3811 – ENGINS POUR TRAVAUX DE VOIRIE

Les engins pour réaliser les travaux de voirie seront transportés à pied d’œuvre, y compris conducteur et carburant. Repliement en fin de chantier.

* * *

# 4000 - ASSAINISSEMENT

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise comprennent :

- les canalisations circulaires en PVC,

- le raccordement de canalisation sur regard existant,

- les canalisations circulaires en béton,

- le branchement des canalisations sur regard,

- les têtes d'ouvrage,

- la confection de caniveau béton,

- la fourniture et la pose de gargouille,

- la dépose et repose de dauphin,

- les regards de visite,

- les regards avaloirs,

- la remise à niveau des ouvrages.

## 4001 à 4004 – Tranchée pour canalisation en terrain de tout Type

La travaux consistent à confectionner une tranchée de profondeur < à 1,30 m. Il comprend notamment les terrassements nécessaires à l'exécution de la tranchée, l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement au lieu de stockage ou de décharge, la protection contre les eaux de toutes natures et la réalisation d'ouvrages provisoires (fossés, saignées), le réglage définitif du fond de forme

Prend en compte 	la plus value en terrain rocheux

Plus value pour surprofondeur

Plus value pour tranchée à la main

Lors de la réalisation l’entreprise devra respecter les réglementations en vigueurs (sécurités, …)

## 4010  à 4019– CANALISATIONS PVC

##### Canalisations

Les canalisations seront en PVC CR8 de diamètre Ø 80 à Ø 400 mm, à emboîtements à joint caoutchouc pouvant résister à des pressions de 1 bar.

##### Pose des canalisations

Les tuyaux seront posés sur forme de sable de 0,10 m d’épaisseur sauf ordre contraire du Maître d’œuvre.

Cette pose ne sera entreprise qu’après réglage du fond de fouille sur toute la longueur d’un tronçon compris entre deux regards de visite consécutifs. Une fois commencée, cette pose sera poursuivie sans interruption sur toute la longueur du tronçon.

Après avoir mis 20 cm de sable au dessus de la génératrice supérieure, le remblai de la fouille ne pourra être entrepris qu’à la suite d’essais qui auront indiqué qu’il n’existe pas de défaut d’étanchéité.

L’entrepreneur devra tenir à la disposition du Maître d’œuvre, au moins 24 heures à l’avance, de la fin de la pose d’un tronçon de canalisation.

Pose en tranchée ouverte de drain annelé en PVC Ø 65 à 100 sur lit de pose, couche de gravier,

## 4020 et 4030 - RACCORDEMENT SUR REGARDS EXISTANTS

Les travaux comprennent les terrassements complémentaires, le percement du Piédroit du regard existant, le scellement de la canalisation, le ragréage du parement intérieur du regard au mortier dosé à 400 kg de CPA y compris de la cunette.

La jonction des canalisations avec le regard sera équipée de joint d'étanchéité.

Le raccordement des conduites jusqu’à Ø 400 maximum sur un regard existant. Il comprend les déblais en terrain de toute nature et leur évacuation, les démolitions de maçonnerie, les modifications éventuelles à apporter aux cunettes, il tient compte également du maintien en service des ouvrages sur lesquels les canalisations sont raccordées

## 4031 à 4032– TABOURETS SIPHOIDES

Les travaux consistent à la pose de tabourets siphoïdes y/c couvercle et regard maçonné 500x500 surmonté d'un tampon fonte série trottoir pour canalisation Ø 125 et Ø 150

## 4040 à 4046 – CANALISATIONS BETON

##### Canalisations

Elles seront réalisées, pour les sections Ø 300 à Ø 1000 en béton centrifugé armé, du type à emboîtement H 2 TS avec joint caoutchouc, classe 135 A.

##### Pose des canalisations

Les tuyaux béton seront posés sur forme de sable de 0,10 m d’épaisseur. Sauf ordre contraire du Maître d’œuvre, cette pose ne sera entreprise qu’après réglage du fond de fouille sur toute la longueur du tronçon compris entre deux regards de visite consécutifs ou d’extrémité. Une fois commencée, cette pose sera poursuivie sans interruption sur toute la longueur du tronçon.

Le remblai de la fouille ne pourra être entrepris qu’après que des essais auront indiqué qu’il n’existe pas de défaut d’étanchéité.

L’entrepreneur devra tenir à la disposition du Maître d’œuvre tout le personnel et le matériel nécessaires pour ces essais. Il le préviendra au moins 24 heures à l’avance avant la fin de la pose d’un tronçon de canalisation.

4050 à 4056 – CANALISATION CIRCULAIRE ANNELÉE

La fourniture et pose de canalisation en tube PEHD annelé, pour les sections Ø 300 à Ø 1000, il comprend les matériaux et la main d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux, les fournitures, le transport des tuyaux et la pose sur lit de sable suivant les plans, la confection de joints y compris toutes sujétions de fourniture.

## 4060 et 4061 – BRANCHEMENT CANALISATION

< Ø600 dans regard EP existant

Le raccordement de conduite Ø 600 maximum sur un regard existant. Il comprend les déblais en terrain de toute nature et leur évacuation, les démolitions de maçonnerie, les modifications éventuelles à apporter aux cunettes, il tient compte également du maintien en service des ouvrages sur lesquels les canalisations sont raccordées

> Ø600 dans regard EP existant

Le raccordement de conduite >Ø 600 sur un regard existant. Aux mêmes préconisations que le paragraphe précédent.

## 4070 et 4080 – TETE D'OUVRAGE

Les ouvrages de raccordement seront préfabriqués et agréés. Ils recevront un dispositif anticollision agréé et de type :

- à inclinaison 3/1 pour les ouvrages situés dans le sens de la circulation,

- droite pour les ouvrages situés en traversée de chaussée.

## 4090 à 4095- CANIVEAUX

Ils seront en béton, préfabriqués, dans les sections 40 x 40 et 90 x 30 x 30.il pourront être de  type acodrain, ou type béton sous chaussée ou trottoirs

Ils seront en béton polyester ou coulés sur place, à pente incorporée, de 0,30 m et 0,20 m de largeur intérieure avec couverture type caillebotis en acier galvanisé avec fermeture par barrette de clavetage.

Ces caniveaux seront posés sur un lit de béton de 0,10 m d’épaisseur.

## 4100 – GARGOUILLE

Les travaux comprennent le terrassement et l'évacuation des matériaux, la fourniture et la mise en œuvre de béton de pose et d'enrobage, la mise en place d'un sabot de gargouille en fonte, la canalisation en acier de Ø 80, le bec de gargouille en fonte de profil adapté à la bordure de trottoir, la réfection des revêtements à l'identique.

## 4110 et 4120 - DAUPHIN

L'entreprise devra la dépose et repose éventuelle de dauphin avec remplacement du tuyau de descente et du dauphin ainsi que le raccordement sur le réseau public ou gargouille.

Ces dauphins seront en fonte.

## 4130 à 4190 - REGARDS

Ils seront soit avec ou sans fourniture de plaque fonte.

4131 à 4133 et 4141 à 4143 Regard de jonction

De dimension 250 x 250 à 400 x 400, la profondeur de ces regards ne sera jamais supérieure à 1,00 m.

4134 à 4136 et 4144 à 4146 Regards de visite

De dimension 600 x 600, Ø 800 ou 800 x 800 et Ø 1000.

4170 à 4190 Regard à grille avaloir avec prébouche

De dimension 700 x 700.

Pour les regards de dimension 600 x 600, la profondeur ne sera jamais supérieure à 1,00m.

Ces regards pourront être, au choix de l’entrepreneur, coulés sur place ou préfabriqués.

Le radier sera coulé sur place. Les éléments préfabriqués proviendront d’usines titulaires du label de qualité.

La pénétration de la chute se fera sur le côté et non sur le dessus du regard. Cette liaison entre la chute et le regard est à la charge du lot Plomberie.

Le dispositif de fermeture sera de type :

- GTS classe 400 pour les regards de visite, verrouillé, non ventilé, cadre rond ou carré,

- Classe 250 avec cadre carré pour les regards à grille et regard pied de chute et drains.

Les regards seront parfaitement étanches, un joint au mastic spécial Butyl ou équivalent sera réalisé entre chaque élément.

Une pièce d’étanchéité sera fixée sur le tuyau à la pénétration de ce dernier dans le regard. Une forme de cunette sera constituée de manière à favoriser l’écoulement des eaux. En aucun cas, des angles morts devront exister, risquant de créer des turbulences.

## 4200 – REMISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Avant tout revêtement définitif, l'ensemble des ouvrages existant sur chaussée, trottoir et piétonnier seront mis à la cote définitive. (Bouche à clé, regard de visite…, ou chambre France télécom)

##### EPREUVES ET ESSAIS

Les essais du réseau d’assainissement seront réalisés, branchements et accessoires compris, par l’entreprise sous le contrôle du Maître d’œuvre et de la société fermière, si nécessaire.

Ils comprendront tous les essais sous la pression du regard amont plein d’eau, le niveau de l’eau devra être resté rigoureusement immobile pendant deux heures.

Le réseau étant vide et muni d’un obturateur à l’aval, on devra constater qu’aucune venue d’eau ne s’écoule de l’extérieur vers l’intérieur durant 24 heures. Examen du réseau complémentaire par caméra vidéo.

L’entreprise devra fournir le rapport du passage de la caméra jusqu’au réseau public existant.

##### FINITIONS

La mise à niveau des regards et tampon sera réalisée de manière à ce qu’aucune déformation ou faiblesse de compactage de la chaussée ne puisse être décelée.

* * *

# 5000 – RESEAUX DIVERS

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise concernent essentiellement :

- La fourniture et la pose de fourreaux TPC et PVC,

- la fourniture et la pose de chambres de tirage France Télécom,

- la fourniture et la mise en place de bornes Télécom pavillonnaires,

- la fourniture et la pose de canalisations fonte et PVC pour adduction d'eau potable,

- la fourniture et la pose d'accessoires pour canalisations fonte,

- la fourniture et la pose de poteau d'incendie,

- la fourniture et la pose de ventouse,

- la fourniture et la pose de vidange,

- la fourniture et la mise en place de coffrets de comptage,

- les épreuves des canalisations d'eau potable

- la stérilisation et le rinçage des canalisations d'eau potable.

## 5010 – FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES

5011 à 5015 Fourreaux TPC

Les fourreaux seront de type Janolène ou équivalent, double paroi (lisse à l’intérieur, annelée à l’extérieur) de couleur à définir en fonction du réseau, y compris aiguille galvanisée.

Ils seront posés de diamètre Ø 63, Ø 75 ,Ø 90, Ø 110 et Ø 140.

Ces fourreaux reposeront sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur et seront enrobés de sable sur une épaisseur de 0,20 m au dessus de la génératrice supérieure.

A 20 cm au dessus de l’enrobage sera disposé le grillage avertisseur plastifié de couleur suivant le réseau.

Ce grillage devra recouvrir l’ensemble des fourreaux.

5016 à 5019 Faisceaux et fourreaux pour câbles

Fourniture et pose de faisceaux constitués par 2 et 3 fourreaux Ø 42/45 et 2 et 3 fourreaux Ø 56/60 en PVC rigide pour le réseau France Télécom.

Tous les fourreaux seront aiguilletés. Aux abords des chambres de tirage, les fourreaux seront écartés les uns des autres de 3 cm. Le faisceau comportera des étriers tous les 2 ml et des peignes espacés de 1,50 m dans les parties bétonnées.

Les fourreaux seront signalés par un grillage avertisseur de couleur verte placé à 20 cm au dessus de l’enrobage béton ou sable.

Les extrémités de l’ensemble des fourreaux seront systématiquement obturés par des bouchons M1.

Mandrinage

L’entrepreneur préviendra France Télécom de la date à laquelle il envisage d’effectuer les contrôles de mandrinage. Il les fait conformément aux prescriptions ci-après à l’aide d’un gabarit approprié qui doit passer librement dans les fourreaux. Il établit une fiche de contrôle conforme à celle fournie par France Télécom.

Il sera vérifié que chaque alvéole permet le libre passage d’un calibre constitué d’une tige comportant un disque central plein.

Le déplacement du calibre est assuré par un des procédés suivants :

- propulsion à l’aide d’air comprimé,

- traction à l’aide d’un filin,

- poussage à l’aide d’aiguille.

L’entreprise prévoira et réalisera d’aiguillage des fourreaux sauf demande de l’administration.

Les interventions supplémentaires de l’administration, dans le cas où la réception des réseaux serait refusée, sont à la charge de l’entreprise.

Enrobage en béton

En sortie de chambre et à chaque traversée de voirie, le sable d’enrobage sera remplacé par du béton n°2.

Tout comme le sable d’enrobage, le béton doit recouvrir les fourreaux de 20 cm minimum.

Il ne pourra être procédé au remblayage de la tranchée tant que le béton n’aura pas acquis la résistance suffisante pour supporter les charges du remblai et les efforts dus au compactage.

Le délai entre le coulage et le remblaiement est fonction des conditions atmosphériques. Il ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures.

## 5020 à 5026- CHAMBRES DE TIRAGE FRANCE TELECOM

Elles seront de type L0T, L1T, L2T, L3T, K2C et K3C pour le réseau France Télécom et de modèle agréé.

Les chambres préfabriquées seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur, de manière que leurs radiers soient inclinés avec le même dévers que la surface aménagée, sous laquelle elles seront placées.

Le dispositif de fermeture sera en fonte ductile type 250 Kn sous chaussée et 125 Kn sous trottoirs et espaces verts.

L’entreprise devra prévoir la confection des masques et la recoupe des fourreaux.

Tout angle vif pouvant blesser le revêtement des câbles, lors de leur tirage, sera éliminé.

## 5030 - BORNE TELECOM PAVILLONNAIRE

Au droit des chambres à réaliser ou existantes pour le branchement des bâtiments, l’entreprise devra la fourniture et la pose de bornes villa agréées France Télécom.

Elles seront munies de coude grand rayon pour remontée et reposeront sur une fondation en béton.

Ces bornes villa seront mises contre la façade des logements ou en limite de clôture sur le Domaine public.

## 5040 à 5042- RESEAU POLYETHYLENE

Pour la desserte des bâtiments et logements à partir du réseau fonte seront réalisées des canalisations polyéthylène Ø 19/25, 16 bars Bande bleue.

Les pièces de raccords seront de type SEPTOR complet ou équivalent.

L’ensemble de ces canalisations en tranchée sera signalé par un grillage avertisseur de couleur bleue placé à 20 cm au dessus de l’enrobage en sable des canalisations.

## 5050 à 5052 – FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION FONTE

Elle sera en fonte ductile du type standard 2GS ou équivalent de diamètre Ø 100 et Ø 150 et comportera les pièces de raccord en fonte ductile type 2GS à joint express (brides, coudes, etc…) ou équivalent.

Les canalisations en tranchée seront signalées par un grillage avertisseur de couleur bleue, placé à 20 cm au dessus de l’enrobage en sable de la canalisation.

## 5060 – CANALISATION PVC RIGIDE

La canalisation sera en PVC rigide Ø 110, 16 bars, qualité alimentaire.

Les canalisations en tranchée seront signalées par un grillage détectable de couleur bleue, placé à 20 cm au dessus du sable d'enrobage des canalisations.

## 5070 à 5092 - ACCESSOIRES POUR RESEAU D'EAU POTABLE

Les pièces de raccords de type té, cône de réduction, coude etc… seront en fonte ductile 2GS à joint express.

Ils comprendront tous les accessoires pour une parfaite mise en œuvre.

## 5100 - POTEAU D’INCENDIE

Il sera de type renversable, normalisé de Ø 100 et de modèle agréé par le service incendie.

Il comprendra toutes les pièces et accessoires ainsi que le socle en béton.

## 5110 - VENTOUSE

Elle sera automatique, à grand débit d'air et raccordée sur canalisation par un té, deux coudes 1¼ allonge et vanne Ø 100.

Elle sera conforme aux prescriptions du gestionnaire du réseau et sera raccordée par l'intermédiaire d'une canalisation Ø 125 sur le réseau pluvial.

Cette ventouse et ses accessoires seront mis en place dans un regard avec tampon ventilé.

## 5120 - VIDANGE

Elle sera placée dans un regard avec tampon fonte, raccordée sur la canalisation par un té avec vanne et sur le réseau pluvial par un PVC Ø 150.

## 5130.- COFFRETS DE COMPTAGE

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place de coffrets de comptage conformes aux prescriptions de la société fermière.

Les prestations comprennent la réalisation de coffrets de comptage type ISOLAZUR ou équivalent en polyester armé y compris socle en béton et équipement métallique pour fixation.

## 5140 - EPREUVE DES JOINTS ET CANALISATIONS

Les épreuves seront exécutées à l’eau, la fourniture et le transport de l’eau sont assurés par l’entrepreneur ainsi que l’appareillage nécessaire à la mise en pression. Les cavaliers de calage de canalisation seront faits suivant les prescriptions du CPC.

## 5150 - STERILISATION DES CANALISATIONS

après essai des canalisations, sera effectué la désinfection du réseau suivant règlement du Service des Eaux comprenant le remplissage de l’installation avec une solution de permanganate, le rinçage, purge et contrôle, démontage et remontage des raccords nécessaires (art. 84 du fascicule du CPC).

L’entreprise devra la fourniture au Maître d’œuvre et à la société fermière d’un certificat de stérilisation et d’une analyse d’eau sur le réseau réalisé.

* * *

# 6000 – BORDURES - CANIVEAUX - MACONNERIE

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l'entreprise comprennent essentiellement :

- la fourniture et la pose de bordures, bordurettes et caniveaux,

- Coulage de bordures en béton,

- la construction de mur bahut, mur en agglos, mur de soutènement,

- la fourniture et la pose de clôture en grillage simple torsion sur mur,

- la fourniture et la pose de portail et portillon,

- la réalisation de chape antidérapante,

- la fourniture et la mise en œuvre de béton,

- la fourniture et la mise en œuvre de béton désactivé.

## 6010 à 6114 – BORDURES, BORDURETTES et CANIVEAUX

Les bordures, bordurettes et caniveaux seront en béton pour les types A2, T2, T3, P1 ou P2, I1, I2, CC1, CC2, CS1 et CS2, et autres bordures conformes à la norme AFNOR P98-302 et proviendront d'une usine concessionnaire de la marque de conformité. Ils seront de classe 100 b et de type suivant :

6010 – Bordures A2

Pour délimitation des voies des trottoirs et espaces verts, au droit des passages piétons et des accès à conserver. Ces bordures seront surbaissées pour avoir une vue de 2 cm.

6020 – Bordures T2

Pour délimitation des voies des trottoirs et espaces verts, au droit des passages piétons et des accès à conserver. Ces bordures seront surbaissées pour avoir une vue de 2 cm

6030 – Bordures T3

Pour délimitation des voies des trottoirs et espaces verts, au droit des passages piétons et des accès à conserver. Ces bordures seront surbaissées pour avoir une vue de 2 cm

6040 – Bordures P1 ou P2

Pour délimitation des trottoirs des espaces verts.

Ces bordures pourront être dérasées.

6050 et 6060 – Bordures I1 et I2

Elles seront posées en fonction de l'aménagement, soit sur fondation en béton, soit collées sur l'enrobé.

6070 et 6080 – Caniveaux CC1 et CC2

Elles seront posées soit en limite de parking, soit dans l'axe des voies.

6090 et 6100 – Caniveaux CS1 et CS2

Ils seront posés contre les bordures de type A2, T2 et T3.

6101 à 6114 – Bordures coulées et autres bordures

##### Mode d'exécution

Les bordures, bordurettes et caniveaux seront en éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur à 20 m où ils seront en éléments de 0,33 m. Ils seront posés sur une fondation en béton type n° 2 dosé à 300 kg d'une épaisseur minimum de 0,10 m. Ils seront contrebutés par un massif en béton jusqu'à 0,05 m du haut de la bordure. Les joints des bordures en béton seront exécutés au mortier n°2 et seront brossés.

Certains ouvrages seront réalisés en béton coulé en place par machine vibrante, comprenant le déplacement du matériel, l’implantation des ouvrages, la fourniture et le transport du béton, y compris les graviers et adjuvants. Mise en œuvre de profils T2, A2 et I2.

Les bordures pourront être désactivées avec cailloux roulés.

## 6120 et 6130 – MUR BAHUT ET MUR EN AGGLOS

Ils seront en agglomérés de 20 et de hauteur variable mis en place sur une semelle filante de 50 cm de largeur.

Ils recevront un enduit lisse deux couches de couleur au choix du Maître d'œuvre sur toutes les faces vues.

Le mur bahut recevra un grillage de type simple torsion, fil de 2,7 mm et maille 50 x 50, en acier galvanisé plastifié posé sur des supports en T, en acier plastifié.

## 6140 et 6150 - MURS DE SOUTENEMENT AVEC OU SANS CLOTURE

La construction de murs de soutènement en béton banché, posés sur une semelle filante de section appropriée.

Ils recevront une peinture minérale, de couleur au choix du Maître d'œuvre, sur toutes les faces vues.

Les travaux de l’entreprise, outre les barbacanes, comprennent la mise en place de drain agricole recouvert de gravier et ballast mis en place dans une poche géotextile.

Ces drains seront reliés au réseau pluvial. Les travaux de l’entreprise comprennent également la réalisation de réservation pour la mise en place de la clôture.

La clôture sera de même type que celle décrite à l'article 6120 et 6130.

Au préalable à la réalisation des murs, l’entreprise devra soumettre un plan réalisé par un Homme de l’Art.

6160 et 6161 – MUR EN AGGLOS A BANCHER HT < 2,00 M

La construction de muret en agglomérés à bancher de 0,27 sur une semelle filante de largeur variable en fonction de l'étude béton.

Il recevra un enduit lisse deux couches, de couleur au choix du Maître d'œuvre, sur toutes les faces vues.

Les travaux de l’entreprise comprennent également la réalisation de réservations pour mise en place des clôtures.

Au préalable à la réalisation des murs, l’entreprise devra soumettre un plan réalisé par un Homme de l’Art.

## 6162 à 6169 – MUR DE SOUTENEMENT

Préfabriqué en L

Parement pierre

Drain et Barbacanes

Selon norme en vigueur et DTU

Au préalable à la réalisation des murs, l’entreprise devra soumettre un plan réalisé par un Homme de l’Art.

## 6170 et 6180 – CLOTURE AVEC OU SANS FOURNITURE

Les travaux comprennent les trous pour fondation pour scellement des supports, le béton de fondation.

Les supports seront mis en place tous les 2 m avec jambe de force tous les 3 piquets et au changement de direction.

Ces supports seront en acier plastifié.

La clôture sera de type simple torsion galvanisée plastifiée, à mailles 50 x 50 avec fil de 2,7 mm et de hauteur de 1,50 m.

## 6190 et 6200 – PORTAIL ET PORTILLON

Portail de 4 m de largeur à deux vantaux de 1,50 m de hauteur, cadre tube d’acier section 60 x 120 mm, remplissage de type barreaudage.

Portillon de 1,20 m de largeur et de 1,50 m de hauteur, cadre tube acier, section 60 x 120 mm et remplissage identique au portail.

Ces portails seront fixés sur des poteaux carrés de section 100 x 100.

Le tout en acier galvanisé à chaud et revêtement résine thermodurcissable.

La serrure sera incorporée dans le cadre et les gongs seront réglables. Le guide-béquille et la poignée seront en matière synthétique.

Ils auront une ancre centrale au sol.

## 6210 A 6214 – CHAPE ANTIDERAPANTE

Les travaux comprennent la réalisation d'une chape au mortier de ciment dosé à 350 kg sur une épaisseur minimum de 10 cm.

Cette chape, avant séchage, sera bouchardée ou balayée.

## 6220 à 6250– FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON

Outre la mise en œuvre de béton de résistance de 28 jours, supérieure ou égale à 25 MPA, dosé à 350 kg, les travaux comprennent tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et les aciers.

Prend en considération les différentes plus-values

## 6260 – BETON DESACTIVE

Il sera procédé à la mise en place d'un béton de forme sur 10 cm d'épaisseur, dosé à 300 kg/m3 de CPA ou CPJ et fibré par 900 g/m3.

Le béton de finition dosé à 330 kg/m3 de ciment PORTLAND CPA ou CPJ gris, adjuvanté de
25 kg/m3 sera coulé frais sur frais sur le béton de forme.

Ce béton de finition sera mis en œuvre sur 5 cm d'épaisseur, réglé et fini à la lisseuse.

Un désactivant sera appliqué au fur et à mesure du lissage du béton de finition, par pulvérisation à raison de 1 litre minimum pour 4 m².

Après durcissement de la dalle, le lavage sera réalisé au moyen d'un surpresseur eau froide avant le rinçage abondant à l'eau claire.

* * *

# 7000 – MOBILIER URBAIN

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l'entreprise comprennent essentiellement :

- la dépose de mobilier urbain,

- la pose de mobilier urbain,

- la dépose et la pose de mobilier urbain,

- la pose de panneaux de police.

Le mobilier choisi est de forme et de qualité similaire avec l’existant

## 7010 à 7013 – DEPOSE DE MOBILIER URBAIN

Les travaux comprennent la dépose de mobilier urbain (barrière, potelet, etc …) et leur mise en dépôt à l'endroit indiqué par le Maître d'œuvre.

La démolition des fondations, l'évacuation des matériaux à la décharge autorisée et la reconstitution des revêtements à l'identique.

## 7020 à 7026– POSE DE MOBILIER URBAIN

Les terrassements en déblais pour réalisation des massifs en béton dosé à 350 kg, la pose et le scellement du mobilier urbain (barrière, potelet, banc, etc…), la réfection des revêtements à l'identique.

## 7030 à 7036 – DEPOSE ET POSE DE MOBILIER URBAIN

La dépose du mobilier urbain ainsi que la démolition des massifs de fondation et l'évacuation des matériaux à la décharge autorisée.

Dépose et pose de panneau de police.

La pose du mobilier au lieu indiqué par le Maître d'œuvre.

Cette prestation est identique au 7020.

* * *

8 000 – FOURNITURES DIVERSES ET MAIN D’OEUVRE

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise concernent essentiellement :

- la fourniture de fournitures diverses (prix à l’unité)

## 8011 et 8012 – PAVES

Fourniture de pavés

8013 – MOBILIER URBAIN

Fourniture de mobilier urbain

8014 – PANNEAUX DE SIGNALISATION

Fourniture de panneaux de signalisation verticale «équivalent » à ceux installés sur la commune

8015 – FOURNITURES NON PREVUES

Fournitures non prévues au BPU

8016 à 8025 – FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

Fourniture de panneaux de signalisation en fonction de la dimension du panneau souhaité, et panneaux de CLASSE 2.

9 000 – ECLAIRAGE PUBLIC ET BARRIERES

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de l’entreprise concernent essentiellement :

- la main d’œuvre, la fourniture, la dépose et la pose de mobiliers

- la reprise de branchements

- la pose de barrières

## 9001 à 9003 – DEPOSE ET REPOSE DE CANDELABRE

La dépose et repose de candélabre de hauteurs différentes, y compris terrassement, béton, toutes sujétions.

Pose de fourreau et câble pour reprise de branchement, y/c terrassement, tout venant, dans les règles prévues pour la pose des fourreaux

Pose de crosse fixée sur support EDF bois ou béton, y/c reprise de câble

## 9012 à 9020 – DEPOSE ET REPOSE

Déplacement d'arbuste en haie de 1.00m de hauteur y/c terrassement, terre végétale, engrais, arrosage

Pose d'arceau de protection en acier galvanisé Ø 0.50 (3pieds) pour entourage de support, mât, candélabre H 0,60  et H 0,80, y/c terrassements, scellement

Pose de barrières garde corps d'une hauteur de 1.10m, de section rectangulaire ou carré, y/c peinture, terrassement, scellement

Fourniture et pose de barrière de sécurité ou de délimitation de 1m de hauteur constituée en rondins de bois Ø 18cm traités comprenant pied et lisse, réglette de fixation, terrassement, scellement.

Fourniture et pose de barrière de sécurité en métal, réglette de fixation, terrassement, scellement, toutes sujétions.

9100 – TRAVAUX DE NUIT

La réalisation de travaux de nuit par application d'un coefficient multiplicateur sur le montant des travaux à réaliser de nuit. Ce prix s'applique au coefficient multiplicateur.

10000 – MARQUAGE HORIZONTAL

##### CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent la fourniture de produit de marquage et l’application de produits de marquage routier dans le cadre d’opérations spécifiques sur la Ville de Trans en Provence.

Les prestations seront réglées en application du bordereau des prix unitaires (B.P.U) joint au présent marché.

##### 10010 à 12090– DESCRIPTION ET NATURE DES PRESTATIONS

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) comprennent :

- le nettoyage et le balayage des surfaces à traiter (préparation du support)

- le pré-marquage,

- la fourniture et l’application de produits de marquage de chaussées,

- la fourniture et la livraison de produits et matériaux au Centre Technique Municipal (C.T.M.) de la ville de Trans-en-Provence,

- et toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre dans les règles de l’art des produits d’application.

##### LISTE DES ANNEXES TECHNIQUES

Les travaux de marquage à réaliser devront être réalisés en conformité avec les spécifications suivantes :

- le code de la route et notamment son article R14

- l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, livre I, septième partie « MARQUES SUR CHAUSSEES » approuvée par l’arrêté du 16 février 1988,

- l’arrêté interministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d’exploitation

- l’arrêté du 31 mai 1985 relatif à l’homologation des produits de marquage de chaussées (J.O du 31 juillet 1985) fascicule spécial n° 85-38 bis du bulletin officiel du ministère de l’urbanisme, du logement et des transports

- l’application des produits de marquage en milieu urbain (DSCR décembre 1980)

- marquage routier (fourniture et mise en œuvre des produits de marquage) - documents types pour appel d’offres et marchés (DSCR – SETRA – DMP novembre 1981)

- fourniture de produits de marquage routier – documents types pour appels d’offres et marchés (DR – DSCR – décembre 1982)

- glissance des passages piétons en ville – note de synthèse LCPC – mai 1979

- sécurité des piétons lors de leurs traversées de chaussée – dossier CETUR n° 21 – octobre 1983

- la signalisation routière en agglomération – recueil de textes CETUR 1985

- comment lutter contre la glissance des passages piétons – note d’information SETRA n° 56 mars 1988

- étude de la glissance des passages piétons en milieu urbain LROP, janvier 1984

- homologation des équipements de la route – répertoire des homologations (mise à jour annuelle)

- normes AFNOR :

- NF P 98-601 : performances

- NF P 98-609-1  dénominations et spécifications

- NF P 98-614 : détermination des dosages

- NF P 98-605 : caractéristiques colorimétriques en vision de jour : méthode d’essai in situ

- NF P 98-607 : rétroréflexion par temps sec : méthode d’essai in situ

- NF P 98-608 : rugosité : méthode d’essai in situ

- NF P 98-615 : détermination du degré d’usure

- NF P 98-634 : méthode d’échantillonnage

- notes d’information technique du SETRA

- n° 2 : techniques d’effaçage n° 57 : choix des produits de marquage

- l’arrêté du 14 octobre 1988 relatif à l’homologation des produits antidérapants pour produits de marquage de chaussée (J.O du 19 novembre 1983)

- signalisation temporaire, manuel du chef de chantier – tomes 1 à 4 MULT

- DSCR 51977 et 1985)

##### CONDITIONS DE SERVICE

Avant toute exécution, les prestations de service feront l’objet d’un bon de commande

Organisation et police des chantiers

Avant chaque intervention, l’entrepreneur devra avoir effectué sur les sites toutes les reconnaissances, avoir analysé toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer du fait de la typologie du terrain, de ses accès et des difficultés générées par la circulation.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les délais d’intervention qui lui seront notifiés par le Maître d’œuvre.

Il sera en outre responsable de la propreté des chantiers et de tous les accidents matériels ou corporels.

##### TRAVAUX EN REGIE

Sans objet

##### SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX, FOURNITURES ET PRODUITS

Tous les matériaux et produits devront être conformes aux normes AFNOR ou similaires et aux Cahiers des Prescriptions Communes (C.P.C.) relevant des services de l’équipement, ainsi qu’aux normes européennes.

La peinture blanche sera homologuée 24 mois de type 1 RH

La peinture jaune sera homologuée 6 mois de type T ou TE

L’enduit à froid bi-composant sera homologué 48 mois, de type 2 H

Les microbilles de saupoudrage seront hydrofugées de type MB.1H ou MB.1T

L’entrepreneur est réputé connaître ces normes et leurs annexes. Il se conformera aux prescriptions des fabricants pour la préparation, la mise en œuvre, la manipulation, le stockage et toutes les mesures pour un bon déroulement des opérations.

En cas de remplacement, les produits devront être du même modèle que ceux prévus au marché ou d’un modèle équivalent. Ces derniers devront être agréés par le Maître d’œuvre.

##### MODE D’EXECUTION DES PRESTATIONS

##### Règles générales d’exécution

Pendant toute la durée du marché, l’entreprise s’engage à assurer la continuité du service.

En outre, la signalisation routière horizontale (marquages appliqués sur chaussée) devra satisfaire à la réglementation générale (code de la route ….) et aux règles particulières locales.

##### Constitution de stock

Un stock de matériaux et de produits suffisant sera constitué afin de pourvoir à toutes commandes urgentes.

Les produits devront être agréés par le Maître d’œuvre

##### Exécution des prestations

Les prix comprennent la main d’œuvre, le matériel et toutes les sujétions d’exécution. Ces dernières prennent en compte notamment le balisage du chantier, le prémarquage, la pose de bandes adhésives, les pochoirs, la préparation du support, le balayage et l’exécution sous circulation.

L’application de résine bi-composant s’effectuera après mélange des composants à la machine de type airless, brosse ou rouleau à raison de 1 kg/m², puis le saupoudrage à refus de sable neutre à raison de

2 kg/m² et enfin roulage, balayage et application de la deuxième couche à raison de 500 g/m².

Occupation du domaine public

L’entrepreneur ne pourra occuper que les dépendances du domaine public dont l’administration lui permettra de disposer et devra dégager et nettoyer les emplacements, au fur et à mesure, qu’ils deviendront disponibles et ce, conformément aux ordres de service qui seront notifiés.

Il fera, en outre, son affaire de l’occupation du domaine public dont il devrait avoir besoin.

La remise en état des lieux devra être immédiate, faute de quoi le maître d’œuvre procèdera à cette remise en état aux frais de l’entrepreneur.

Ces mesures sont notifiées à l’entreprise, les travaux restant effectués à ses risques.

Démarches et autorisations

Le titulaire du marché devra avant le début des travaux, avoir obtenu toutes les autorisations et arrêtés nécessaires à ceux-ci.

Circulation des véhicules et du public

Le prestataire assurera sur l’emprise du chantier :

- les accès des véhicules des riverains, des véhicules de secours et de service

- la livraison des commerces

- les cheminements des piétons

Dans l’hypothèse ou l’exécution des travaux nécessiterait l’établissement d’un sens unique, l’entrepreneur sera tenu d’en obtenir l’autorisation et de régler la circulation, de jour comme de nuit, au moyen de feux tricolores ou d’une signalisation conforme à la demande de l’administration.

##### DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sans objet

***

L’entrepreneur

Mention manuscrite « Lu et approuvé, le …. »

(cachet et signature)

Le pouvoir adjudicateur,

(Nom, cachet et signature)